建筑与市政工程勘察文件编制标准

Standard for geotechnical investigation

report in the buildings and municipal engineering

（征求意见稿）

主编部门：山西省住房和城乡建设厅

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

施行日期：2023年 XX 月 XX 日

2023年   太原

前 言

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2022年工程建设地方标准制（修）订计划（第二批）的通知》（晋建科字〔2022〕232号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结山西省的工程实践经验，与国家、行业的相关规范标准相协调，并在广泛征求意见的基础上，对《山西省建筑工程勘察文件编制标准》DBJ04/T248-2014进行了修订。

本标准共分八章。内容包括：1总则；2基本规定；3勘察纲要；4房屋建筑；5市政工程；6特殊场地；7图表；8附件。

本次修订的主要内容有：

1 第4章“房屋建筑”中增加了“地质条件可能造成的工程风险”；

2 第5章“市政工程”中增加了“城市地下管廊工程”与“城市隧道工程”；

3 删除原标准中第6章“城市轨道交通工程”；

4 增加了第6章“特殊场地”，原第4章中“不良地质作用和地质灾害”、“特殊性岩土”及原第7章“废弃物处理工程”并入第6章；原第8章“大面积堆土工程”修订为“场平工程”并入第6章。

请各单位在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，如有意见或建议，请寄至山西省勘察设计研究院有限公司（地址：太原市敦化南路57号；邮编：030013），以供再次修订时参考。

主 编 单 位：山西省勘察设计研究院有限公司

参 编 单 位：太原理工大学

山西冶金岩土工程勘察有限公司

太原市市政工程设计研究院

山西省建筑设计研究院有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1总则	1

2基本规定	3

3勘察纲要	5

4 房屋建筑	7

4.1 一般规定	7

4.2 工程概况与勘察要求	7

4.3 勘察工作	8

4.4 自然地理与区域地质概况	10

4.5 场地环境与工程地质条件	11

4.6 岩土参数统计	13

4.7 岩土工程分析评价	14

4.8地基基础与基坑工程分析评价	18

4.9 结论与建议	19

5市政工程	21

5.1一般规定	21

5.2城市道路工程	21

5.3城市桥涵工程	23

5.4城市室外管道和地下管廊工程	25

5.5城市给排水厂站工程	26

5.6城市隧道工程	27

6特殊场地	29

6.1一般规定	29

6.2特殊性岩土	29

6.3不良地质作用和地质灾害	32

6.4 废弃物处理工程	36

6.5场平工程	37

7图表	40

7.1一般规定	40

7.2平面图件	41

7.3剖面图件	43

7.4柱状图	45

8 附件	46

8.1一般规定	46

8.2检测报告（土、水、岩样）	46

8.3原位测试报告	49

8.4物探报告	51

8.5 水文地质测试报告	51

本标准用词说明	53

引用标准名录	54

# 1总则

1.0.1 为适应工程建设需要，统一我省房屋建筑与市政工程勘察文件编制要求，提高勘察文件的质量，促进勘察文件编制的标准化、规范化，编制本标准。

【条文说明】1.0.1 本次修订对章节设置进行了调整，对各章节内容进行了补充完善，并与国家现行标准与山西省相关管理制度相协调，体现了山西省的特色。

1.0.2 本标准主要适用于山西省行政区域内房屋建筑、市政工程、场平工程、废弃物处理等工程的详细勘察阶段工程勘察文件的编制，其他勘察阶段的工程勘察文件编制可参照执行。受专项委托完成的专项勘察文件，其编制内容应符合专项委托要求。

【条文说明】 按国标“建设工程分类标准”（GB/T50841），建筑工程按照使用性质分为民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程及其他建筑工程等。民用建筑工程按用途分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑等。工业建筑工程分为厂房（机房）、仓库、辅助附属设施等。按“房屋建筑与市政基础设施工程勘察文件编制深度规定”，房屋建筑包括建筑物、构筑物及附属设施。本标准中的房屋建筑主要指民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程及其他建筑工程中的房屋建筑。

市政工程一般包括城市道路工程、城市桥涵工程、城市室外管道和地下管廊工程、城市给排水厂站工程。

按新修订的“湿陷性黄土场地勘察及地基处理技术标准”（DBJ04/T312），场平工程是指通过填挖方形成工程建设场地的活动。

按国标“岩土工程勘察规范”（GB50021），废弃物处理工程主要包括垃圾填埋场、工业废渣堆场。

城市轨道交通工程因不属城市建设部门管理，本次修订未将其列入。

1.0.3 本标准所指工程勘察文件，主要包括勘察纲要和勘察报告。

【条文说明】1.0.3 勘察纲要是勘察单位开展工作的重要依据，贯彻于勘察工作全过程。勘察报告是勘察工作成果性文件，其内容包含了勘察过程中形成的主要技术成果。

本标准对勘察纲要和勘察报告编制要求作了规定，其他文件如现场钻探测试报告、室内试验报告等成果已反映在勘察报告中。

1.0.4 工程勘察文件的编制，除应符合本标准规定外，尚应符合现行工程建设标准的规定。

# 2基本规定

2.0.1 工程勘察文件应根据工程与场地情况、设计要求选择所依据的现行技术标准编制。同一部分内容涉及多个技术标准时，应在相应部分进一步明确所依据的技术标准。

【条文说明】2.0.1 我国现行标准体系包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准，其内容有交叉重复，有些内容差异较大，使用时需要注意以下几个方面：

1 所依据技术标准的适用范围；

2 所依据技术标准与结构设计依据标准的协调性；

3 勘察合同或勘察任务书指定的技术标准；

4 有些标准在对土进行分类、定名，选择液化判定公式、确定承载力等方面存在差异，使用时要进一步明确所采用的标准。

2.0.2 工程勘察文件的术语、代号、符号和计量单位均应符合现行有关标准的规定。

2.0.3 勘察纲要是用于指导勘察工作实施的文件，应在工程勘察实施前编制。勘察纲要的内容应符合本标准第3章的规定。

【条文说明】2.0.3 岩土工程勘察纲要是建设工程项目工程勘察整体运作的前期重要环节，是勘察—设计—施工三大环节中的重要前置工作，是规范勘察行为、保障工程勘察质量及安全的重要手段，具有非常重要的作用。

2.0.4 勘察报告的编制包括原始资料整理、图件绘制、报告书编写及附件编制等。

【条文说明】2.0.4 原始资料包括野外钻孔（探井）记录、原位测试试验、室内试验、测量放线记录是岩土工程评价的基础，在进行分析评价前，应对其进行分析，去伪存真，分析异常数据产生的原因，最终通过综合分析，提供合格的成果资料。

2.0.5 勘察报告应通过对前期勘察资料的整理、检查和分析，根据工程特点和设计提出的技术要求编写，应有明确的针对性，能正确反映场地工程地质、水文地质与环境地质条件、不良地质作用和地质灾害，做到结构完整、数据无误、评价有据、结论可靠、建议可行、图表清晰。详细勘察阶段的勘察报告应满足施工图设计的要求。

【条文说明】2.0.5 前期勘察资料包括勘探、原位测试、室内试验等。有必要在 进行分析评价前，对前期勘察资料进行综合分析。 详细勘察阶段的勘察报告是施工图设计的重要依据。

2.0.6 勘察报告应包括封面、扉页（责任页）、目录、文字部分、图表部分及附件，重要工程应在扉页（责任页）中明示。其中，封面应包括勘察报告名称、勘察阶段、勘察单位名称、单位资质等级及编号、工程编号、提交时间等内容；目录宜按章、节二级设置且应包括相应的页码；文字部分内容应符合本标准第4、5章的规定，文字部分中的插图应包括图名、图号、图例及说明，表格应包括表名、表号及表注；图表部分内容应符合第7章的规定；附件内容应符合第8章的规定。当存在特殊性岩土、不良地质作用和地质灾害时以及对场平工程、废弃物处理工程，勘察报告的内容应同时符合第6章的规定。

【条文说明】2.0.6 勘察报告的幅面宜采用A4，篇幅较大时可分册装订或采用A3幅面，并有良好的装帧，装订内容及次序为：封面及扉页、目录、文字部分、图表、附件。

2.0.7 勘察纲要、勘察报告签字、签章应符合下列要求：

1 勘察纲要封面应有勘察单位公章，扉页（责任页）应有法定代表人和单位技术负责人姓名打印，项目负责人、审核人、审定人姓名打印及签字；

2 勘察报告封面应有勘察单位公章，扉页（责任页）应有法定代表人和单位技术负责人签章并加盖单位技术专用章和资质（出图）专用章；

3 勘察报告扉页（责任页）应有项目负责人、审核人、审定人姓名打印及签字，并根据注册执业规定加盖注册土木工程师（岩土）印章；

4 图表应有制图人、校对人、技术负责人、审核人、审定人等相关责任人的签字。

2.0.8 勘察报告的附件一般包括检测报告、原位测试报告、勘察任务委托书等，其中室内试验和原位测试成果应有试验人和检查人（或审核人）签字，勘察任务委托书应有经手人签字，并根据相关规定加盖相应的印章。

【条文说明】2.0.8 检测报告一般是指室内土水岩样试验报告，原位测试报告一般包括静力触探试验、十字板剪切试验、旁压试验、载荷试验、剪切波速测试、场地地脉动测试、土壤视电阻率测试等，其中剪切波速测试、场地地脉动测试、土壤视电阻率测试按其原理属于物探的范畴，按行业习惯，包括在原位测试报告中。其余如为查找采空区等进行的物探工作、为查明地基土渗透性等进行的水文地质测试工作等，是工程相关的重要支持性资料，可将物探报告、水文地质测试报告作为附件提供。

2.0.9 当室内试验、原位测试、物探、水文地质测试等工作委托其他单位完成时，受委托单位提交的成果报告的签字、签章应满足第2.0.7条的要求。

# 3勘察纲要

3.0.1 工程勘察应在搜集、分析已有资料和现场踏勘的基础上， 根据勘察目的、任务和现行相应技术标准的要求，针对拟建工程特点和场地工程地质、水文地质、环境地质条件编制勘察纲要。勘察纲要应包括下列内容：

1 工程概况；

2 概述场地环境、工程地质条件，附近参考地质资料（如有）；

3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题；

4 执行的技术标准；

5 勘察工作布置，应明确布置的依据和原则，明确工程重要性等级、场地及地基的复杂程度及勘察等级、建筑物类别、勘探点类型、间距、深度及勘察工作量等；

6 选用的勘察方法及主要的技术要点，包括工程地质测绘和调查、测量施工、勘探（钻探、井探、槽探、洞探、触探、地球物理勘探）和取样、原位测试、水文地质测试等方法；

7 勘探完成后的现场处理；

8 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施；

9 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划等；

10 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务；

11 具有坐标和地形的拟建工程勘探点平面布置图等相关图件；

12 需要时，可附勘探及原位测试、室内岩、土、水试验计划表等。

【条文说明】3.0.1

1 工程概况的具体内容见本标准4.2.2条，勘察纲要编制阶段该部分内容不一定完全确定，涉及勘察工作量布置的内容需重点叙述。

2 场地环境包括场地地形、地貌，周围已有工程建筑、地下管线设施情况及其与拟建工程的关系，尤其是地下管线设施对勘察工作的影响；

3 勘察任务要求一般由建设及设计单位提出，有特殊勘察要求时应详细说明；

4 执行的技术标准应有针对性，勘察纲要应叙述依据的主要技术标准。

3.0.2 勘察纲要中勘察工作布置应包括下列内容：

1勘探（钻探、井探、槽探、洞探、触探）、原位测试、水文地质测试、地球物理勘探等的间距、深度、数量及施工方法要求；

2 勘探点测设要求，使用的坐标、高程系统及引测点坐标、高程；

3 取样方法和取样器选择，采取岩样、土样和水样及其存储、保护和运输的要求；

4 室内岩、土、水试验内容、方法与数量；

5 勘探孔（槽探、井探、洞探）回填封堵要求；

6 进行工程地质测绘和调查时，应明确其范围，包括场地及其附近地段；比例尺和精度；地质观测点的布置、密度和定位；调查内容以及成果资料的要求。

【条文说明】3.0.2  工程地质测绘和调查的内容，应与岩土工程紧密结合，着重针对岩土工程的实际问题进行。

3.0.3 当勘察纲要中拟定的勘察工作不能满足任务要求时，应及时调整勘察纲要或编制补充勘察纲要。

【条文说明】3.0.3 导致勘察纲要调整或补充的情况较多，主要包括：

1 实际勘探揭示的岩土条件与预测情况差异较大，不能满足评价要求，需进一步查明其变化规律；

2 设计变更导致原勘察工作量不能满足设计要求。

3.0.4 勘察纲要及其变更应由勘察项目负责人签字，并按本单位的质量管理程序由相关责任人签署并审批后实施。

# 4 房屋建筑

## 4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于房屋建筑详细勘察阶段报告的编制。

4.1.2 房屋建筑详细勘察报告一般包括下列内容：

1 工程概况与勘察要求；

2 勘察工作；

3 自然地理与区域地质概况（需要时）；

4 场地环境与工程地质条件；

5 岩土参数统计；

6 岩土工程分析评价；

7地基基础与基坑工程分析评价；

8结论与建议。

【条文说明】4.1.2对自然地理与区域地质概况一章，可根据工程需要选择性地叙述，当场地较大且跨地貌单元、区域地质构造复杂、场地周边存在对工程有影响的地表水体、压覆矿床或存在建筑材料的勘察等时，应在报告中叙述该部分内容。

4.1.3 勘察报告的结论均应有可靠的依据，调查结果、收集到的资料均应明确出处，并分析其可靠性。

【条文说明】4.1.3调查结果的可靠性因被调查对象的年龄、知识水平及从事工作而异，被调查事件年代越久远，可靠性越低；部分收集到的资料从网络而来，其可靠程度不一，因此规定调查结果、收集到的资料均应明确出处，并分析其可靠性。

## 4.2 工程概况与勘察要求

4.2.1 工程概况与勘察要求应包括下列内容：

1 工程概况；

2 勘察目的、任务要求；

3 勘察等级、设计等级、建筑物类别；

4 其他必要的说明。

4.2.2 工程概况应叙述下列内容：

1 工程名称、工程位置、新建或改扩建情况、委托单位名称、建设单位名称、设计单位名称、勘察阶段、勘察时间，场地附近参考地质资料（如有）；

2 建筑物基本特征、规模，包括平面形状、平面尺寸、地上层数及高度、地下层数及基础埋置深度、拟采用的结构类型、基础形式及尺寸、荷载或基底压力、变形及差异变形要求、±0.00标高、场地整平标高、基底标高；

3 对工业建筑，应分别叙述厂房、设备基础、材料堆场的承载力要求、对地基变形的敏感程度等，动力机器基础尚应叙述振动荷载及振幅等的限制；

4 场地及周边环境条件。

【条文说明】4.2.2 当场地附近有可靠的、对本工程有借鉴和指导意义的地质资料时，应进行相应的说明；对于独立基础或条形基础，建筑物荷载应与基础形式相匹配；场地及周边环境条件主要包括工程地质、水文地质、环境条件，附近现有道路，建构筑物及地下设施、管线等。

4.2.3 勘察目的、任务要求应以勘察任务书、勘察合同为依据，结合国家现行有关标准的要求，针对工程的特点、场地的工程地质、水文地质、环境条件进行有针对性的叙述。

- 4.2.4 应根据国家现行有关标准的规定确定拟建工程的勘察、设计等级及建筑物类别等，并明确依据的标准；按晋建质规字〔2023〕4号确定为重要工程时，应明确依据的条款。

【条文说明】4.2.4 本条一般包括依据《岩土工程勘察规范》GB50021、《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72确定的岩土工程勘察等级；依据《建筑地基基础设计规范》GB50007确定的地基基础设计等级；依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002及《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定的抗震设防类别；依据《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025确定的建筑物类别；依据《建筑基坑工程技术规范》DBJ04/T306或《建筑基坑支护技术规程》JGJ120确定的基坑工程安全等级；依据《建筑桩基技术规范》JGJ94确定的桩基设计等级。勘察报告可根据工程特点有针对性地叙述。

## 4.3 勘察工作

4.3.1 勘察工作应包括下列内容：

1 勘察工作的依据；

2 勘察工作量布置的原则；

3 勘察方法及技术要求；

4 勘察工作量；

5 其他说明。

【条文说明】4.3.1对于其他说明，如勘察工作有其它单位协作完成时应说明协作单位及其资质等级、完成项目、完成时间、完成工作量；利用已有资料时，应说明利用资料的提交单位、工程名称、提交时间等。

4.3.2 勘察工作的依据应叙述依据的标准、规范、勘察任务委托书或勘察合同、用地红线图、设计资料。

4.3.3 勘察工作量布置的原则应从建筑物平面布置形式、地基基础形式、荷载、勘探点间距、深度、类型等几方面进行叙述。若利用已有资料，应说明利用的原则。

4.3.4 勘察方法及技术要求应叙述下列内容：

1 工程地质、水文地质测绘和调查的范围、面积、比例尺、精度，测绘、调查方法及依据的技术标准；

2 勘探点位测设应说明使用的坐标系统与高程系统、测量方法、仪器及精度、依据的技术标准、引测点位置及坐标与高程及其来源；

3 勘探与取样应说明采用的钻机型号、钻探方法、护壁方式、采用的取土器、取土方法、取土间距和所取的土样规格与质量等级；对探井应说明挖掘方式、取样位置、方法及土样规格与质量等级及钻进、取样分别依据的技术标准；

4 原位测试应分类说明原位测试的方法、数量及使用的仪器设备型号、技术要求及依据的技术标准；

5 水文地质测试应说明地下水水位量测的方法、观测时间、取水样方法及位置等；当存在抽水、压水、注水试验等时，应说明试验内容、试验仪器、试验方法及技术要求及依据的技术标准；

6 地球物理勘探应说明场地条件、地球物理勘探的目的、方法、技术要求及依据的技术标准等；

7 室内试验应说明试验项目、试验方法、试验样本所在的孔号、深度、试验条件及依据的技术标准等，力学性质试验应说明试验压力。

【条文说明】4.3.4 特殊性项目主要包括：三轴压缩试验、直剪试验、无侧限抗压强度试验、渗透性试验、水土质分析等。

4.3.5 勘察工作量应叙述下列内容：

1 工程地质测绘和调查的面积、比例尺；

2 勘探点完成工作量；

3 原位测试、水文地质测试、地球物理勘探完成工作量；

4 取样（土样、岩样和水样）数量；

5 室内试验的完成情况；

6 勘探孔（井、洞、槽等）回填材料及回填方法等；

7 勘察外、内业完成时间；

8 引用已有资料情况说明；

9 当实际完成工作量、勘探点位置等与勘察纲要不一致时，应说明原因并分析对勘察成果的影响及后续需进行的工作；

## 4.4 自然地理与区域地质概况

4.4.1 自然地理与区域地质概况主要包括下列内容：

1 场地位置与交通；

2 水文气象条件；

3 区域地形地貌；

4 区域构造运动与地震背景；

5 区域地层；

6 区域矿产分布情况。

【条文说明】4.4.1 本节内容可根据工程需要选择性地叙述，当场地小、地形地貌、水文地质、工程地质、环境地质条件简单、构造活动对工程建设无影响、位于城镇中心、周边建筑经验丰富时勘察报告中可不叙述该部分内容。本节内容多数由收集资料而来，应说明资料的来源并分析其可靠性。

本节内容的叙述应注意与工程的相关性，主要叙述近场区的概况。构造运动与地震背景等主要叙述历史地震活动、现今地震活动、新构造运动特征、与工程有关的褶皱、断裂等构造形迹，尤其是与场地有关的全新活动断裂的性质及对场地的影响程度分析。

## 4.5 场地环境与工程地质条件

4.5.1 场地环境与工程地质条件主要包括下列内容：

1 场地地貌地形；

2 断裂情况；

3 地层的划分及各层岩土的描述；

4 场地地下水与地表水；

5 不良地质作用与地质灾害；

6 对工程不利的地下埋藏物；

7 场地标准冻结深度。

【条文说明】4.5.1 断裂本属于区域地质概况的内容，考虑到多数勘察报告不需要专门叙述域地质概况，而断裂所有报告均需要叙述，因此规定断裂可划至场地环境与工程地质条件一章。

4.5.2 场地地貌的叙述对场地所处的大地貌单元类型及对工程建设、地基处理有影响的微地貌单元均应予以说明；地形应叙述场地地面高程、高差、坡度、倾斜方向等，当历史上存在大的地形改造时，应说明改造时间、方法及地形变化情况，当存在对设计地震动参数产生放大作用的地形或场地周边地形变化较大时应进行专门论述。

【条文说明】4.5.2 场地地貌地形包括历史地貌地形、变迁及人工改造情况。历史变迁及人工改造情况包括河流改道、滑坡、崩塌、泥石流、人工挖填方、采矿等。

4.5.3 当调查场地及其附近存在断裂时，应提供工程场地覆盖层厚度以及距主断裂带的距离，并明确断裂的活动性及是否属于发震断裂，必要时应提出专项工作的建议。

【条文说明】4.5.3  断裂的叙述内容包括断裂的分布、时代、活动性、发震情况及与本场地的关系等。发震断裂与场地间的距离关系到地震动参数的增大系数的取值，因此勘察报告应明确发震断裂距场地的距离，当距离大于10km时，可叙述为场地附近不存在发震断裂。断裂的勘察一般由地震部门进行，且根据“工程勘察通用规范”（GB55017）的要求，不良地质作用的类型、成因等的要求为调查，而不是查明，此处只要求叙述调查结果，但应说明资料来源，当断裂对场地影响较大、不能确定其发震与否时，应提出专项工作的建议。

4.5.4 地层的划分及各层岩土的描述应说明各层岩土的名称、年代、成因、分布、工程特性、测试指标、出露岩层的产状、构造等，具体应符合下列要求：

1 岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型，结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等；结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等；

2 岩石的描述应包括风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度；对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。对软岩和极软岩，应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质；对极破碎岩体，应说明破碎的原因，如断层、全风化等；开挖后是否有进一步风化的特性；

3 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等；

4 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、黏粒含量、湿度、密实度等；

5 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度等；

6 黏性土应描述颜色、状态、包含物、土层结构等；

7 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土，尚应描述各层的厚度和层理特征。

8 当地基土经历过人工处理时，应说明处理的范围、深度、方法及时间。

【条文说明】4.5.4 当前旧城改造的建设项目较多，场地原地基多数进行过处理，为新的地基基础设计方便，应调查原场地地基处理情况。

4.5.5 场地的地下水与地表水应叙述以下内容：

1 场地地下水类型、多年动态变化规律、变幅、历史最高水位、近3~5年最高地下水位、水质情况、污染情况等；

2 地下水的补给、径流、排泄条件，地表水与地下水的水力联系；

3 必要的水文地质测试成果和水文地质参数；

4 对工程有影响的多层地下水应分层描述，不同含水层应提供相应的稳定水位，并描述含水层之间存在的水力联系等；

5 对工程有影响的地表水情况，设计基准期内周边水利设施的规划情况（如有）；

6 预测地下水位变化趋势，综合场地地形地貌、地层渗透性、水文地质条件、挖填方条件、周边管网分布等提出抗浮设防水位建议值，特别复杂的应提出专题研究的建议。

4.5.6 场地不良地质作用及地质灾害应描述其类型、成因、分布特征、发育程度、发展趋势、对工程的影响及危害程度等并提出治理的建议，必要时应提出专项勘察的建议；当对不良地质作用及地质灾害进行专项勘察时，具体内容应符合本标准第6.3节的要求。

4.5.7 不利埋藏物应根据调查结果叙述其特征、分布，分析评价其对场地和地基的影响，必要时应提出专项勘察的建议。

4.5.8 场地标准冻结深度应叙述场地所处地区、所属气候区、标准冻深等。

【条文说明】4.5.8 场地所属气候区、标准冻深按“建筑地基基础勘察设计规范”（DBJ04/T258）附录确定。

## 4.6 岩土参数统计

4.6.1 岩土参数统计应根据勘探记录、工程地质测绘和调查资料、室内试验及原位测试等结果，在进行工程地质分区及岩土分层的基础上分区分层进行。

【条文说明】4.6.1 当分层统计指标的离散性较大超过规定标准时，应分析原因，必要时调整工程地质单元、岩土层划分、统计指标样本数量并重新统计。

4.6.2岩土指标统计应根据实际试验项目和岩土工程评价需要进行，一般情况下应进行下列项目的统计:

1 土的天然密度、天然含水量、干密度、颗粒比重；

2 粉土、黏性土的孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数；

3 土的压缩性、抗剪强度等力学特征指标，砂土自然休止角；

4 岩石的密度、软化系数、吸水率、单轴抗压强度；

5 特殊性岩土的特征指标；

6 静力触探的锥头阻力、侧壁摩阻力、摩阻比，标准贯入试验和圆锥动力触探试验的锤击数及其他原位测试指标；

7 其他岩土指标。

【条文说明】4.6.2 标准贯入试验和圆锥动力触探试验的锤击数包括实测击数和经杆长（综合）修正后击数；抗剪强度指标应说明试验方法；单轴抗压强度应说明试样的饱和状态。

4.6.3岩土指标统计应符合所依据的技术标准，并符合下列要求：

1 指标统计应按场地的工程地质单元和层位分别统计，并明确指标的取舍原则；

2 指标统计一般应提供统计个数、最大值、最小值、算术平均值、标准差、变异系数等；指标数量大于3个小于6个时应提供最大值、最小值、算术平均值及统计个数；对探井指标与钻孔指标共存的土层应分别进行统计；触探指标应提供各项指标的厚度加权平均值；对有特殊统计要求的，应依据相应的技术标准进行；

3 对砂类土、碎石土等应根据原位测试试验结果及工程经验给出压缩模量或变形模量建议值；对需要进行沉降计算的建筑物应根据室内试验结果统计粉土、黏性土各级荷重下的孔隙比，并根据统计结果拟合出各层土的综合e~ p曲线，作为沉降预测的依据；

4 对深基坑工程及考虑地基土应力历史的固结沉降计算时应根据室内高压固结试验结果，在提供e~ lgp完整曲线的条件下，提供先期固结压力、回弹再压缩指数、压缩指数；

5 当测试数据统计成果代表性差时应结合地区性工程经验提供岩土参数建议值；

6 对统计指标需进一步计算评价的，应按相关规定进一步计算。

【条文说明】4.6.3 对抗剪强度指标及抗压强度等，应在统计的基础上计算并提供标准值。

## 4.7 岩土工程分析评价

4.7.1 岩土工程分析评价应符合下列要求：

1 掌握场地的地质背景，考虑岩土材料的非均质性、各向异性、地域性及随时间变化特性，评估岩土参数的不确定性，确定其最佳合理估值；

2 充分考虑当地经验和类似工程的经验；

3 应根据工程特点，主要针对拟建场地和拟建工程进行；

4 应在定性分析的基础上进行定量分析，岩土体的变形、强度和稳定性分析应定量分析，场地的适宜性、场地地质条件的稳定性可仅做定性分析。

5 对于理论依据不足、实践经验不多的岩土工程问题，应提出现场模型试验或足尺试验取得实测数据进行进一步分析评价的建议；对特殊问题，应提出进行专项分析研究工作的建议；

6 必要时可建议通过信息化施工、加强施工监测，适时调整设计参数和施工方案。

【条文说明】4.7.1 足尺试验是指试验对象的大小尺寸与实际对象一致，能真实、直观的反映所试验对象的现实数据。

4.7.2 岩土工程勘察分析评价应根据工程特点，主要针对拟建场地和拟建工程进行，岩土工程分析评价应包括下列内容：

1 场地与地基地震效应评价；

2 场地稳定性、建筑适宜性评价；

3 特殊性岩土评价；

4 地下水和地表水评价；

5 地基土冻胀性评价（需要时）；

6 天然地基土承载力特征值。

4.7.3 地震效应评价应在搜集场地地震历史资料和地质资料的基础上进行，应包括下列内容：

1 依据的技术标准；

2 场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组；

3 划分工程场地类别；

4 地基液化评价；

1）液化判别计算应自场地整平标高起算，地下水位应采用设计基准期内年平均最高水位或近期内年最高水位，并应明确上覆非液化土层厚度、液化土特征深度、基础埋置深度等的取值；

2）液化进一步判别时应列表进行，明确标准贯入锤击数基准值的取值、调整系数、判别深度等；对可液化场地应评价地基液化等级，当同一场地存在多个液化等级时应提供地基液化等级分区图，并综合提出各建筑物的地基液化等级；

3）评价场地倾斜坡度和液化土层的均匀性，分析液化侧向扩展或流滑的可能性。

5地基震陷评价；

1)抗震设防烈度等于或大于7度地区的软弱土层从承载力及等效剪切波速两方面进行评价；

2)8度（0.30g）时，依据塑性指数、天然含水量、液限含水量、液性指数，对饱和粉质黏土进行震陷性软土判别；

3)对自重湿陷性黄土或黄土状土，依据含水量、孔隙比及缩限进行震陷评价。

6 建筑抗震地段的划分；

7 需要时提供场地卓越周期。

【条文说明】4.7.3当场地位于县级及县级以上城镇中心地区时应根据《建筑抗震设计规范》GB50011确定场地的设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组；当场地位于县级及县级以上城镇中心地区以外时，应根据《中国地震动参数区划图》GB18306定场地的设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组。

当场地整平标高与现地面标高相差较大且勘察工作在现地面进行时，液化判别计算时应对标贯击数进行修正，参考“水利水电工程地质勘察规范”（GB50487）附录P.0.4给出修正公式：

N=N'ds+0.9dw+0.7d's+0.9d'w+0.7

N＇——实测标准贯入锤击数;

ds ——使用期间标准贯入点在整平标高以下的深度（m）；

dw ——使用期间地下水位深度（m）；

ds＇——标准贯入试验时，标准贯入点在当时地面以下的深度（m）；

dw＇ ——标准贯入试验时，地下水位在当时地面以下的深度（m）；

4.7.4 场地稳定性、建筑适宜性评价应包括下列内容：

1 场地稳定性评价应叙述场地内或近场地区域内发震断裂、不良地质作用及地质灾害对工程的影响、抗震地段划分结果、场地及周边边坡的高度、坡度、坡体结构、现状稳定性等及与房屋建筑的空间位置关系，房屋建筑是否处在边坡破坏影响区内，综合评价场地稳定性；

2 建筑适宜性评价应叙述场地稳定性、地形起伏情况、岩土工程性质、地表水及地下水对工程建设的影响、压覆矿产情况、场地治理的难易程度等综合评价场地适宜性；

3 对影响场地稳定性、建筑适宜性的各种因素提出防治措施的建议或按相关规定的避让要求。

【条文说明】4.7.4参照《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57）场地稳定性、建筑适宜性可按如下原则划分。

场地稳定性可划分为不稳定、稳定性差、基本稳定和稳定等四级，其分级按如下原则进行：

1 符合下列条件之一的，应划分为不稳定场地:

1）强烈全新活动断裂带；

2）对建筑抗震的危险地段；

3）不良地质作用强烈发育，地质灾害危险性大的地段。

2 符合下列条件之一的，应划分为稳定性差场地:

1）微弱或中等全新活动断裂带；

2）对建筑抗震的不利地段；

3）不良地质作用中等-较强烈发育，地质灾害危险性中等地段。

3 符合下列条件之一的，应划分为基本稳定场地:

1）非全新活动断裂带；

2）对建筑抗震的一般地段；

3）不良地质作用弱发育，地质灾害危险性小地段。

4 符合下列条件的，应划分为稳定场地:

1）无活动断裂带；

2）对建筑抗震的有利地段；

3）不良地质作用不发育。

建筑适宜性可划分为不适宜、适宜性差、基本适宜和适宜等四级，其分级按表4.7.4进行。

表4.7.4                  建筑适宜性分级

| 级别 | 分级要素 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工程地质与水文地质条件 | 场地治理难易程度 |
| 不适宜 | 1）场地不稳定 2）地表水对工程建设有严重威胁 | 1）工程建设将诱发严重次生地质灾害，应采取大规模工程防护措施，当地缺乏治理经验和技术 2）地质灾害治理难度很大 |
| 适宜性差 | 1）场地稳定性差 2）地表水对工程建设影响较大，地表易形成内涝 | 1）工程建设诱发次生地质灾害的机率较大，需采取较大规模工程防护措施 2）地质灾害治理难度较大 |
| 较适宜 | 1）场地基本稳定 2）地表水对工程建设影响较小，地表排水条件尚可 | 1）工程建设可能诱发次生地质灾害，采取一般工程防护措施可以解决 2）地质灾害治理简单 |
| 适宜 | 1）场地稳定 2）地表水对工程建设无影响，地表排水条件良好 | 1）地基条件和施工条件优良，基础工程费用低廉 2）工程建设不会诱发次生地质灾害 |

4.7.5 特殊性岩土的评价应符合本标准第6.2节要求。

4.7.6 地下水和地表水评价应叙述下列内容：

1 所在气候区，地层渗透性，是否直接临水等场地环境地质条件，进行环境类型分类并进行腐蚀性评价；当存在多层地下水时，应根据需要分层进行腐蚀性评价；

2 评价地下水和地表水对工程建设的影响；

3 在特殊性岩土分布区及岩溶、采空区、地裂缝等不良地质作用分布区，应根据工程需要，分析评价地表水及地下水对特殊性岩土及不良地质作用的影响；

4 在污染土场地，应明确地下水和地表水的污染源及其污染程度；

5 涉及边坡工程的，应评价地下水对边坡稳定性的影响；

6 存在填埋沟谷的应分析工程建设与地表水汇集下渗形成地下水的相互影响；

7 存在防空洞、地下管线管廊时，根据需要评价地表水通过其对地下水位的影响和对工程建设及基坑工程的影响；

8 工程需要时应评价工程建设对原有水文地质条件（地表水、地下水径流条件改变）的影响。

4.7.7 地基土冻胀性评价应叙述土的名称、冻前天然含水量、冻结期间地下水位距冻结面的最小距离、冻胀类别、冻胀等级、标准冻结深度等。

4.7.8 天然地基土承载力特征值应根据土工试验成果、原位测试结果并结合本地区经验综合确定，明确其使用条件，并应列表说明各种手段确定的承载力特征值及综合建议值。

## 4.8地基基础与基坑工程分析评价

4.8.1 地基基础与基坑工程分析评价应包括下列内容：

1地基均匀性评价；

2天然地基评价；

3地基处理评价；

4 桩基础评价；

5 地下工程与基坑工程评价；

6 地质条件可能造成的工程风险。

4.8.2 地基均匀性评价应根据拟采用的基础形式及基底标高，按先定性后定量的原则分析评价，并宜列表说明。

4.8.3 地基基础与基坑工程分析评价宜提出多种可行的方案进行比选，并应符合下列规定：

1 应根据房屋建筑的荷载或基底压力及变形要求、地基土承载力建议值，结合地下水的影响、特殊性岩土、地震效应、防腐蚀等处理的要求进行；

2 应对可行的地基基础方案进行评价并进行比选，遵循天然地基、地基处理、桩基础的顺序进行，分析各自的优缺点；

3 应提出安全可靠、技术可行、经济合理的地基基础方案建议，并提供设计所需岩土参数；

4 应分析施工可能遇到的地质问题及工程与周围环境的相互影响，并应提出防治措施和监测的建议。

4.8.4 天然地基评价应包括下列内容：

1 采用天然地基的可行性；

2 提出天然地基持力层的建议；

3 存在软弱下卧层时，应提供验算软弱下卧层计算参数；

4 需进行地基变形计算时，应提供变形计算参数。

4.8.5 地基处理评价应包括下列内容：

1 地基处理的必要性、处理方法的适宜性；

2 提出地基处理方法、平面范围、深度建议，提供地基处理设计和施工所需的岩土参数；

3 提出地基处理设计施工对环境的影响；

4 提出应注意的问题和检测的建议。

4.8.6 桩基础评价应包括下列内容：

1 提供桩基设计及施工所需的岩土参数；

2 提出可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层；

3 对存在欠固结土及有大面积堆载、特殊性岩土或地震液化可能的场地，应分析桩侧产生负摩阻力的可能性及其影响；

4 评价桩基施工对环境影响，提出设计、施工应注意的问题；

5 评价地下水对桩基设计和施工的影响；

6 提出桩基础检测建议。

4.8.7 地下工程和基坑工程评价应包括下列内容：

1 说明地下工程、基坑工程地基岩土和地下水以及周围环境概况；

2 提供岩土的重度和抗剪强度指标，并说明抗剪强度的试验方法，提供锚固体与地层摩阻力等岩土参数，挡土墙提供基底摩擦系数；

3 提出基坑侧壁安全等级，基坑和地下工程开挖和支护方法建议；

4 当基坑开挖需进行地下水控制时，应提出地下水控制所需水文地质参数及防治措施建议；

5 属于危险性较大的分部分项工程时应明确其规模，提出相关要求建议；

6 地下工程与周围环境的相互影响评价；

7 提出施工阶段的环境保护和监测建议。

4.8.8 地质条件可能造成的工程风险应主要叙述地基处理施工可能遇到的风险、桩基础施工可能遇到的风险以及地下工程、基坑工程可能遇到的风险，主要包括施工期间与工程地质、水文地质与环境地质相关的风险，运营期间可能遇到的地下及周边地质环境引起的风险，并提出建议。

【条文说明】4.8.8地质条件包含内容很多，此处主要包括地层岩性、构造、特殊性岩土、不良地质作用、不利埋藏物及地下水等。

## 4.9 结论与建议

4.9.1 结论与建议应有明确的针对性。

4.9.2 结论部分应包括下列内容：

1场地地貌地形、地质构造、发震断裂等简述；

2 场地地基土时代、成因及岩性组成；

3 场地水文地质条件及水、土腐蚀性评价结论；

4 场地不良地质作用及不利埋藏物；

5 场地地震效应评价结论；

6 场地稳定性及适宜性评价结论；

7 场地特殊性岩土评价结论；

8 地基土冻胀性评价结论（需要时）；

9 地基均匀性评价结论；

10 场地标准冻结深度结论。

4.9.3 建议部分应包括下列内容：

1 场地天然地基土承载力特征值的建议值；

2 对工程有影响的边坡、不良地质作用和地质灾害等防治的建议；

3 天然地基可行性的建议；

4 地基处理及桩基础建议；

5 地下工程、基坑工程及地下水控制措施的建议；

6 工程设计、施工应注意的问题及地基基础检测的建议；

7 工程施工阶段的环境保护和监测建议；

8 对高层建筑物沉降观测要求的建议；

9 基坑（槽）验槽、检验的建议；

10 地质条件可能造成的工程风险；

11勘察遗留问题、其他相关问题及处置建议；

12对地质条件复杂的地段，必要时提出施工勘察、超前地质预报或专项勘察建议。

# 5市政工程

## 5.1一般规定

5.1.1 本章适用于城市道路工程、城市桥涵工程、城市室外管道和地下管廊工程、城市给排水厂站工程、城市隧道工程等市政工程详勘报告的编制。

5.1.2 市政工程详勘报告要体现各类市政工程的特点，报告编制内容应符合本章要求，本章未作具体要求的，应按本标准第4章的有关要求执行。

5.1.3 场地工程地质、水文地质条件变化较大的城市道路、室外管道、地下管廊可分段编写，对工程起控制性作用的重要工点应单独编制报告。

## 5.2城市道路工程

5.2.1 本节适用于城市道路、公交场站和城市广场工程详勘报告的编制。

5.2.2 工程概况应叙述工程名称、建设单位、设计单位和委托单位名称、勘察阶段、工程位置、道路的起止位置（坐标、里程）、道路长度与路幅宽度、道路等级、路基类型、路面设计标高、沿线与其他线路的交叉位置、交叉形式和沿线各种构筑物概况等；高填路堤应叙述填土的最大高度、位置等；深挖路堑应叙述挖方的最大深度、位置等。

5.2.3 场地环境与工程地质条件应阐述沿线的地形地貌、气象水文条件、地质构造、路基土的岩性特征及分布范围、水文地质条件、不良地质作用的分布范围。高填路堤还应重点阐述压缩层深度范围内软弱土的分布规律、强度与变形特征、渗透性等。陡坡路堤、斜坡路基、深挖路堑还应重点阐述边坡软弱夹层或软弱结构面的分布规律、强度特征等。

5.2.4 城市道路工程岩土工程分析评价应符合本标准4.7节、4.8节的要求，尚应包括下列内容：

1 分析拟建道路沿线工程地质条件，包括特殊性岩土及可能产生地震液化的土层等特殊路基的分布厚度和工程性质，评价路基基底的稳定性，提供治理所需要岩土参数和处理措施建议；

2 分析评价不良地质作用对工程的影响，提出针对性处理措施建议；

3 分析沿线各段的地表水来源和排水条件，地下水类型与水位变化幅度，评价地表水和地下水对路基稳定性的影响；

4 对路堑、下沉广场等挖方工程，工程需要时，应进行专项勘察工作，分析评价地下水在施工和使用期间的变化及其对工程的影响，提出防治措施，提供抗浮设计建议；

5 划分市政道路土基干湿类型；

6 滨河道路或穿越河流、沟谷的道路，应分析浸泡冲刷作用对路堤的影响和路基稳定性，提供路堤边坡稳定性验算参数，并提出处理措施建议；

7 填方路段应对路基填筑可用材料质量、储量及开采运输条件作出评价，并提出料场选择、材料击实性指标、填筑压实质量控制措施建议；

8 高填路堤、陡坡路堤应提供路堤稳定性分析计算参数，软土地区的高填路堤应提供路基变形计算的参数；

9 斜坡路基及深挖路堑地段，应提供边坡稳定性验算参数，评价边坡稳定性并提出支挡方式或开挖放坡、排水措施建议。深挖路堑地段还应提供土、石工程分级；

10 对原有道路的拓宽、加固工程，宜根据工程需要，依据原有道路状况和路面结构的专项调查结果，分析路基病害原因，并提出防治措施的建议；

11 对路桥接驳过渡段、应分析桥台与路堤的差异变形特征，提出接驳段沉降协调控制的地基处理措施等相关建议。

【条文说明】5.2.4 道路工程，划分路基土基的干湿类型很重要，其往往是设计单位是否进行路基换填处理的重要依据。划分的依据94版的《市政工程勘察规范》CJJ56条文说明中是根据不利季节路槽底面最低点以下0～80cm深度内土的平均液性指数(IL)确定的，具体为：IL<0.5为干燥，0.5≤IL<0.75为中湿，0.75≤IL<1为潮湿，IL≥1为过湿。2012版的《市政工程勘察规范》正文以及条文说明中均未指明具体的划分依据。《公路沥青路面设计规范》以及《城市道路路基设计规范》CJJ194中划分的依据以实测不利季节 路床顶面以下800mm深度内土的平均稠度WC为依据划分的，其与94版的《市政工程勘察规范》CJJ56理论上一致，只是该规范又将土体分为土质砂、黏质土、粉质土，致使各干湿状态的界线稍有差别。具体确定时可根据实际情况采用两种规范都可行。

高填路堤是指填土高度大于20m，或填土高度虽未达到20m但基底有软弱土层分布，填筑的路堤有可能失稳、产生过量沉降及不均匀沉降。陡坡路堤是指地面横坡坡率陡于1:2.5，或坡率虽未陡于1:2.5但路堤有可能沿斜坡横向滑移。

深挖路堑是指土质边坡垂直挖方高度超过20m，岩质边坡垂直挖方高度超过30m，或挖方边坡需要特殊设计的路堑。深挖路堑地段土、石工程分级按《公路工程地质勘察规范》JTG C20划分。

5.2.5 支挡结构工程岩土工程分析评价尚应包括下列内容：

1 分析支挡结构工程所处位置的地质构造、地层岩性，提供支挡结构设计、施工所需的岩土参数；

2 评价支挡结构及地基稳定性和均匀性；

3 提供地基处理方式和支挡工程类型建议；

4 分析支挡地段水文地质条件，评价地下水对支挡建筑物的影响，提出施工时地下水控制所需参数及措施建议；

5 提出工程施工监测建议。

5.2.6 城市道路工程的结论与建议部分除了要满足本规范4.9节的要求外，尚应重点明确以下内容：

1 道路沿线各区段土基的干湿类型。

2 根据本规范6.2节进行特殊性岩土的评价，结合各区段土基的干湿类型，针对性的提出各区段路基土的处理措施建议。

## 5.3城市桥涵工程

5.3.1 本节适用于城市桥梁、涵洞、通道等工程详勘报告的编制。

5.3.2 工程概况应叙述工程名称、建设单位、设计单位和委托单位名称、勘察阶段、工程位置、桥梁的长度、宽度、等级、跨径、结构形式、荷载、墩台拟采取的基础形式及埋深等。

【条文说明】5.3.2 桥梁的等级划分依据应根据《城市桥梁设计规范》CJJ 11第3.0.2条与桥梁的单跨与总长进行确定。

5.3.3 场地环境与工程地质条件应重点阐述桥涵基础持力层、软弱下卧层及压缩层的分布特征和工程性质，地下水的分布及其变化，特殊性岩土及不良地质条件的分布及其对工程的影响。跨越河流的桥涵工程在水域设置墩台时，应根据搜集资料阐述河床断面形态。

5.3.4 桥涵工程岩土工程分析评价应符合本标准4.7节、4.8节的要求，尚应包括下列内容：

1 分析桥位的周边建筑物分布、地形地貌、水文与地质条件及岸坡的不良地质作用，评价桥址的适宜性和桥台、岸坡的稳定性，并提供桥台、岸坡稳定性验算需要的岩土参数；

2 根据任务要求提供跨河桥水文资料、河床冲刷情况及河床物质组成，河床砂类土、碎石类土应提供平均粒径；

3 根据地层岩性分布、河床充淤变化趋势、地下水埋藏条件以及地基岩土的工程性质，并根据地基土冻胀深度，提出基础埋置深度和持力层选择建议，提供地基承载力及沉降验算参数；

4 当存在具有水头压力差的砂层、粉土地层时，应评价产生潜蚀、流土、管涌的可能性；

5 桥梁墩台明挖基础及地下涵洞、通道等地下工程，应提供边坡稳定性验算参数，提出施工时地下水控制、岩土体支护与对相邻建筑物、管线监测建议；

6 采用桩基础的桥涵工程，其分析评价除应符合本标准第4.8.6条桩基础有关规定外，尚应包括下列内容：

1）评价临近岸坡的桩基施工对岸坡稳定性的影响；

2）桥墩墩台基础埋深大于3m，且涉及基坑开挖时，其分析评价内容可参考本标准第4.8.6条相关规定。水域设置墩台时，宜分析评价冲刷对桥梁基础的不利影响；

3）提供桩侧土的极限摩阻力标准值、持力层的地基承载力特征值及变形计算参数。

7 采用沉井（沉箱）的桥梁工程，其分析评价还宜包括下列内容:

1）提供沉井下沉时各土层与井壁之间的摩阻力参数，提出施工期和使用期抗浮验算参数建议;

2）在河床、岸边施工时，评价人工开挖边坡对岸坡稳定性的影响；

3）阐明影响施工的块石、漂石和其他障碍物，分析沉井施工对邻近建筑的影响；

4）对沉井下沉过程中产生流砂、软土突沉或隆起、井底承压水突涌可能性进行分析评价,并提出防治措施的建议;

5）评价沉井施工对环境的影响，并提出相应建议。

8 采用天然地基或地基处理的桥涵工程，其分析评价内容应符合本标准第4.8.4条和4.8.5条的规定。

【条文说明】5.3.4城市桥梁工程的桩基设计按照《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63的规定执行。

5.3.5 城市桥涵工程的结论与建议部分除了要满足本规范4.9节的要求外，应重点明确以下内容：

1 各层地基土的地基承载力特征值以及桩端以上各土层的极限摩阻力标准值，嵌岩桩提供桩端岩石的饱和或天然单轴抗压强度标准值；

2 大直径桩基施工时，针对各不同岩土层、地下水位与桩基施工工艺采取的防止孔壁坍塌的措施建议；

3 涵洞、通道地下工程，分析地下水对工程施工的影响；明确抗浮设计水位，提出抗浮采取的措施建议；

4 位于城市快速路、主干道路、城市轨道交通线路的结构复杂的桥梁应开展工程场地地震安全性评估，并组织专家论证。

【条文说明】5.3.5 工程场地地震安全性评估是根据住房和城乡建设部建质[2011]30号文件要求执行的，该文件要求按照“市政公用设施抗震设防专项论证技术要点”开展市政公用设施抗震设防专项论证，具体需论证的城市快速路、主干道路、城市轨道交通线路的结构复杂的桥梁如下：一、主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥；二、立体交叉线路为3层及3层以上（不计地面道路及地道）的大型互通立交桥梁；三、采用国内尚无工程应用实例的减震、隔震技术或结构材料超越现行设计规范的桥梁；勘察报告应提出开展评估工作的建议，并由由建设单位组织进行。

## 5.4城市室外管道和地下管廊工程

5.4.1 本节适用于采用明挖法及顶管、定向钻施工的给水、排水、热力、燃气、电力、通讯等城市室外管道工程、地下管廊工程详勘报告的编制。

5.4.2 室外管道工程概况应叙述工程名称、建设单位、设计单位和委托单位名称、勘察阶段、工程位置、管道的起止位置（坐标、里程）、与其他管网连接关系、设计长度、管道类型、管材、管径以及穿越铁路、公路、河谷的位置、敷设方式、埋置深度、工作(接收)井的位置、规模及施工工法等。

5.4.3 地下管廊工程概况应叙述工程名称、建设单位、设计单位和委托单位名称、勘察阶段、工程位置、管廊的起止位置（坐标、里程）、与其他管廊连接关系、设计长度、宽度、埋设深度和方式、结构类型及荷载大小等。

5.4.4 场地环境与工程地质条件应重点阐述影响管道设计及施工的特殊性岩土分布范围及其工程特性，不良地质条件，沿线地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律，河谷地区的历史洪水位，沿线暗埋的河、湖、沟、坑的分布特征，沿线松软地层、可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围极其工程特性，地下障碍物的分布，地下水及地基土对管道材料的腐蚀性等。对沉井基础、顶管法施工的管道工程，应描述碎石土最大粒径及其含量。

5.4.5 城市室外管道和地下管廊工程岩土工程分析评价应符合本标准4.7、4.8节节的要求，尚应包括下列内容：

1 存在不良地质作用的地段，应评价其发展趋势及危害程度，分析管道产生沉陷、不均匀变形或整体失稳的可能性，提出防治措施建议，提供所需设计和施工岩土参数；

2 明挖直埋管线应根据埋置深度、沿线地面建筑或地下埋设物位置、岩土性质及地下水位等条件，分析明挖直埋的可行性和基槽边坡的稳定性，对可能产生潜蚀、流沙、管涌和坍塌的边坡提出降排水、支护或放坡措施建议；

3 管道穿越堤岸时，应分析破堤对堤岸稳定性的影响和堤岸变形对管道的影响，提供相关建议。

4 采用桩基础的架空管道工程，可参照本标准第4.8.6条桩基础要求执行；

5 采用盾构法施工的分析评价尚应包括下列内容：

1）根据岩土层的特点和岩土物理力学性质，对盾构法施工适宜性进行评价；

2）指出复杂地层及河流、湖泊等地表水体对盾构施工的影响；

3）提出在软硬不均地层中的开挖措施及开挖面障碍物处理方法的建议;

4）分析盾构施工可能造成的沉降和土体位移等地面变形，分析地面变形对周边环境和邻近建（构）筑物的影响，提出防治措施建议。

6 顶管工程应分析顶管段地层岩性变化、富水特征及其影响，提供顶管设计所需参数及工作井与接收井地下水控制、支护措施建议，对顶管实施可行性作出评价；

7 根据不同类型的管材，分段判定环境水和土对管道和管基材料的腐蚀性，并提出防治措施建议。

5.4.6 城市室外管道和地下管廊工程的结论与建议部分除了要满足本规范4.9节的要求外，应重点明确以下内容：

1 各区段管道基槽开挖、支护、地下水控制所需的岩土参数以及措施建议。

2 针对性的提出各区段管基的处理措施建议。

## 5.5城市给排水厂站工程

5.5.1 本节适用于厂区水处理构筑物、泵房及取排水构筑物详勘报告的编制。厂区建筑工程详勘报告的编制可参照本标准第4章的规定执行。厂区进出水管道详勘报告的编制可参照本标准第5.4节执行。

5.5.2 工程概况应叙述工程名称、建设单位、设计单位和委托单位名称、勘察阶段、工程位置、给排水工程的等级、各类构筑物的荷载、基础埋深、拟采用的基础形式、基础尺寸与施工工法等。

5.5.3 工程地质条件应重点阐述各类构筑物范围内地基土构成与特征，不良地质条件的分布；工程影响深度范围内有承压含水层分布时，应阐述承压水头及其变化等。

5.5.4 应提供水处理构筑物、泵房及取排水构筑物设计施工所需的岩土参数；泵站涉及动力基础时，尚需提供土层动力参数。

5.5.5 岩土工程分析评价应符合本标准4.7节、4.8节要求，还应包括下列内容:

1 根据构筑物的性质，结合地基土条件，推荐适宜的基础形式；

2 分析评价不良地质条件对工程的不利影响，提出相应防治措施的建议；

3 对贮水构筑物，分析空载期的抗浮稳定性，提出抗浮设计的相关建议；采用明挖法施工的深基坑涉及承压水分布时，进行水土突涌评价。经专项委托，可估算地基沉降量，提出控制不均匀沉降的相关建议；

4 对泵房，针对不同的施工工法（明挖、沉井）进行分析评价；

5 对取水头部（排放口），提供地基承载力，建议基础形式，评价地基稳定性，提出防冲刷措施的建议。

5.5.6 城市给排水厂站工程的结论与建议部分除了要满足本规范4.9节的要求外，应重点明确以下内容：

1 厂站各构筑物基坑开挖、支护、地下水控制或沉井施工所需的岩土参数以及措施建议。

2 场地水文地质条件复杂且对设计施工有重大影响时，应提出专项水文地质勘察工作的建议。

3 对荷载较轻的储水构筑物与地下泵站等，分析地下水对工程施工的影响；明确抗浮设计水位，提出抗浮采取的措施建议。

## 5.6城市隧道工程

5.6.1本节适用于暗挖施工的城市山岭隧道、地（水）下隧道工程等详勘报告的编制。

5.6.2工程概况应叙述工程名称、建设单位、设计单位和委托单位名称、勘察阶段、工程位置、隧道工程起止位置（坐标、里程）、长度、洞跨、洞高、洞距、设计高程、埋深、覆土厚度等。

5.6.3场地环境与工程地质条件应重点阐述地形地貌、气象、水文条件、地质构造、区域地层、地震历史、可能引发液化、流砂、管涌的粉土、砂土层的空间分布特征，场地岩层的地质构造特征，包括岩层的产状、岩体节理裂隙发育特征、岩体结构、风化程度及主要构造形迹的发育特征。

5.6.4 城市隧道工程岩土工程分析评价应符合本标准4.7节的要求，尚应包括下列内容：

1评价隧道施工过程中产生流砂、管涌的可能性；

2划分隧道岩土施工工程分级及围岩分级，评价地基及围岩的稳定性和均匀性；

3分析评价进出洞口、竖（斜）井、导坑、横洞等辅助通道的工程地质条件及岩土稳定性；

4分析断裂构造和破碎带的位置、规模、产状和力学属性，划分岩体结构类型，任务要求时应预测隧道的涌水量；

5提供隧道影响深度范围内承压水、有害气体分布情况，并分析评价其对隧道设计和施工可能产生的影响，提出处理措施；

6根据沿线地下设施及障碍物专项调查报告，分析评价其对隧道设计和施工的不利影响，以及隧道施工对环境的不利影响，并提出处理建议；

7根据沿线工程地质条件、水文地质条件、环境地质条件，评价施工工法的适用性；对工程地质、水文地质条件特别复杂地段，提出超前地质预报的建议与要求；

8对涉及水域的隧道工程，可根据河床断面、河流演变分析专项报告，分析评价河床冲淤变化对工程的不利影响，并提出防治措施的建议；

9经专项委托，对拟采用冻结法（暗挖）施工的联络通道宜提供相关土层的热物理指标，评价冻融引起的沉陷对工程及环境的不利影响，并提供专项报告。

5.6.5城市隧道工程的结论与建议部分除了要满足本规范4.9节的要求外，应重点明确以下内容：

1根据隧道地层条件，提出隧道设计与施工应采取支护形式的建议。

2根据隧道围岩分级，提出加固薄弱围岩部位相应措施的建议。

3对存在的不良地质作用及特殊性岩土可能引起的施工风险提出控制措施的建议。

# 6特殊场地

## 6.1一般规定

6.1.1 下列场地勘察时，勘察报告的内容除应满足本标准第4章的要求外，尚应满足本章要求。

1 特殊性岩土场地

2 不良地质作用和地质灾害场地

3 废弃物处理工程

4 场平工程

6.1.2 特殊场地勘察报告的编制，应考虑工程建设、人类活动与环境间的相互影响，满足相关规范的要求。

## 6.2特殊性岩土

6.2.1 特殊性岩土场地勘察报告中应叙述特殊性岩土的类型、成因、分布、发育程度及其对工程的影响，提供岩土特性指标，提出处理措施的建议。

【条文说明】6.2.1 特殊性岩土由于其特殊的岩土特性，工程危害大，需要有针对性地开展工作和编制报告。本地区特殊性岩土一般有湿陷性黄土、盐渍土、人工填土、软土、污染土等，勘察报告中应有专门的分析评价。

6.2.2 湿陷性黄土场地勘察报告应叙述下列内容：

1	湿陷性黄土的湿陷程度及分布范围及厚度、下限深度，是否属于大厚度湿陷性黄土；

2	湿陷系数、自重湿陷系数和湿陷起始压力随深度的变化规律；

3	湿陷性计算评价时应明确湿陷系数、自重湿陷系数的试验压力、湿陷程度、湿陷起始压力、湿陷量及自重湿陷量计算值起算标高、所属地区、因地区土质而异的修正系数、考虑基底下地基土的受力状态及地区等因素的修正系数、地基土浸水机率系数等，并应列表表示计算过程；

4	当同一场地存在不同的场地湿陷类型和地基湿陷等级时应提供湿陷性黄土分区图，并综合确定各建筑物的湿陷类型和地基湿陷等级；

5	地表水及地下水等汇聚与排泄、地表水入渗、地下水水位变化趋势并评估对工程的影响；

6	需进行地基处理时，应说明处理目的、处理方法、处理深度、平面处理范围，提供地基处理设计与施工所需岩土参数；

7	采用桩基时应提供持力层和适宜的成桩方式建议，提供桩基设计有关岩土参数；

8	建议结构措施和相应的防水措施。

【条文说明】6.2.2 在省内一些干旱和半干旱地区，特别是山前洪积扇和坡积扇中也会存在湿陷性碎石土、湿陷性砂土等，但因经验不足，此处只针对黄土作出具体要求。

当湿陷性黄土厚度小时，一般不能反映湿陷系数、自重湿陷系数和湿陷起始压力随深度的变化规律，另外当湿陷性黄土主要位于基础底面以上时，地基湿陷性不是主要工程地质问题，此时可不提供湿陷系数、自重湿陷系数和湿陷起始压力随深度的变化规律。当湿陷起始压力变化大时，可绘制湿陷起始压力与深度关系曲线，对湿陷起始压力进行分析利用。

地基处理的目的应根据建筑物类别、场地湿陷类型、地基湿陷等级等综合确定。

6.2.3 填土场地勘察报告应叙述下列内容：

1	原始地形地貌、地形地物的变迁、填土来源、堆填年限和堆填方式；

2	填土的类型、成分、分布、厚度、堆填年代和固结程度；

3	对工程有影响时，应叙述地基的均匀性、压缩性、密实度、湿陷性，素填土的湿陷性评价计算应符合本标准第6.5.2条的要求；

4	当填土作为持力层时，应提供变形参数与地基承载力；

5	当填土底面的坡度大于20%，应根据场地地基条件评价其稳定性；

6	填土地基处理方法、处理深度、平面处理范围，提供地基处理设计与施工所需岩土参数及基础方案的建议；

7	欠固结的填土采用桩基时应提供桩的负摩阻力建议值;

8	当存在有机质、有毒元素、有害气体时，应根据其含量、分布评价其对工程、环境的影响。

【条文说明】6.2.3 当填土厚度不大且不作为持力层时，叙述内容可适当简化。

6.2.4 混合土场地勘察报告应叙述下列内容：

1	混合土粒径组成及含量、名称、物质组成、来源；

2	混合土的成因、分布，下伏土层或基岩的埋藏条件；

3	混合土中粗大颗粒的粒径及风化情况，细颗粒的成分和状态；

4	混合土的均匀性及其在水平方向和垂直方向上的变化规律；

5	地下水的分布和赋存条件、透水性和富水性，不同水体的水力联系；

6	不均匀混合土地基工程应分析评价不均匀沉降对工程的影响；

7	评价混合土地基对工程的影响，提出处理措施的建议，提供设计与施工所需的岩土参数。

【条文说明】6.2.4 混合土中粗细粒组分含量以25%为界对其工程性质影响很大，因此混合土粒径组成及含量需要准确确定并明确叙述。

6.2.5 盐渍土场地勘察报告应叙述下列内容：

1盐渍土分布、特点及当地气象和水文资料；

2 场地及附近地表植被种属、发育程度及分布特点；

3 含盐类型、含盐量及其在岩土中的分布以及对岩土工程特性的影响；

4地下水与地表水的相互关系，地下水的类型、埋藏条件、水质、水位及其季节变化，有害毛细水上升高度；

5 分别提供天然和浸水状态下的地基土承载力特征值；

6 岩土的溶陷性、腐蚀性对地基稳定性的影响及地基处理和防护措施的建议；

7溶陷性计算评价时应明确溶陷系数、起算标高、总溶陷量、溶陷等级等，并应列表表示计算过程；

8 评价环境条件对盐渍土地基的影响；

9 场地及附近工程建设经验和既有建（构）筑物使用、损坏情况。

【条文说明】6.2.5本省盐渍土主要分布于运城盐湖区，并且主要为硫酸盐渍土，因此本条主要规定了溶陷性、腐蚀性的评价。

6.2.6 污染土场地勘察报告应叙述下列内容：

1 根据当地清洁土壤中污染浓度确定土壤环境背景值；

2 场地污染源位置、成分、特征与分布，岩土及地下水中污染物种类、浓度及分布的空间范围；

3 评价污染程度及污染史及对周边的影响；

4 污染土的物理力学性质，评价污染对土的工程特性指标的影响程度；

5 污染土和水对建筑材料的腐蚀性；

6 提供满足场地环境评价、污染管控和修复设计所需的工程地质和水文地质参数，以及污染物运移参数；

7 分析污染场地环境岩土工程相关问题，并提出风险管控与修复和处理方案的建议。

【条文说明】6.2.6本标准中的污染土是指工业污染土、尾矿污染土和垃圾填埋场渗滤液污染土。污染史包括污染物的生产、贮存情况。

6.2.7 软土场地勘察报告应叙述下列内容：

1软土中砂土夹层分布、水平向和垂直向的均匀性；

2软土的固结情况和结构扰动对强度和变形特征的影响；

3硬壳层的分布与厚度、下伏硬土层或基岩的埋深和起伏状况；

4微地貌形态和暗埋的塘、浜、沟、坑、穴的分布、埋深及其填土的情况；

5提供基础形式和持力层建议，对于上为硬层、下为软土的双层地基应提出进行下卧层强度验算的建议；

6工程位于池塘、河岸、边坡附近时应评价其稳定性，当地面有大面积堆载时应分析其对相邻建（构）筑物的不利影响；

7 抗震设防烈度7度及以上地区存在震陷可能时，宜评估软土震陷量；

8 必要时地基沉降计算应考虑软土的次固结效应；

9分析开挖、回填、支护、地下水控制、打桩、沉井等对软土应力状态、强度和压缩性的影响，以及对施工安全和周围环境的影响评价；

10 进行地基处理时，应提出监测建议。

【条文说明】6.2.7软土震陷可能性和震陷量的估算可按《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ 83）的相关要求进行。

## 6.3不良地质作用和地质灾害

6.3.1对场地内不良地质作用及地质灾害进行专项勘察时勘察报告的内容应满足本节的要求，当勘察合同或勘察任务书中不包括不良地质作用和地质灾害的勘察任务时，勘察报告应根据调查结果描述其类型、成因、分布特征、发育程度、发展趋势、对工程的影响及危害程度、治理建议等，并应提出专项勘察的建议。

【条文说明】6.3.1 按照“岩土工程勘察规范”（GB50021），不良地质作用和地质灾害包括岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、场地和地基的地震效应及活动断裂等8种，对于泥石流，山西地区主要为泥流，发生较少，勘察经验不足；对于地面沉降，由于范围较大且不均匀沉降较小，对建筑影响较小，并且趋势正趋于减弱，一般不进行勘察；对于活动断裂，勘察一般由地震部门进行，场地和地基的地震效应的勘察成果已在第4章中作出了要求，因此本节关于不良地质作用和地质灾害的勘察成果不包括泥石流、地面沉降、场地和地基的地震效应及活动断裂。

对于黄土洞穴，主要为水流侵蚀形成，为湿陷性黄土地区特有的不良地质作用，尤其在第四系上、中更新统风积黄土中普遍发育，在山西地区广泛分布；对于地裂缝，“工程勘察通用规范”（GB55017）将其列入，且山西境内大同盆地、太原盆地、临汾盆地均有发育，二者对工程建设有均较大影响，因此本标准将其列入。

6.3.2  岩溶场地勘察报告应叙述下列内容：

1 岩溶发育的区域地质背景；

2 场地岩面起伏、形态和覆盖层厚度、可溶岩特性；

3 岩溶洞隙的分布、形态、发育规律及充填情况；

4 岩溶发育与地貌、构造、岩性、节理裂隙、地下水的关系；

5 评价岩溶稳定性及对工程的影响；

6岩溶施工勘察、防治措施和监测建议。

【条文说明】6.3.2 岩溶勘察的重点是查明岩溶地貌的成因、分布、规律、形态特征及其与岩土性质、地质构造、水文地质条件、分析岩溶的形成与发育规律，划分岩溶发育等级，提出岩溶防治、治理工程措施、施工注意事项和监测等建议，并提供设计所需的岩土体力学参数。

6.3.3  滑坡场地勘察报告应叙述下列内容：

1 地质背景、水文气象、人类活动情况；

2 滑坡类型、范围、规模、滑动方向、形态特征、边界条件、滑动带岩土特性、变形破坏特征、发展趋势、演化过程、影响范围及对工程的危害性；

3 地表水、地下水、泉和湿地等的分布；

4 树木的异态、工程设施的变形等；

5 滑坡形成条件、影响因素及因素敏感性，及工程建设的适宜性，防治所需的岩土参数;

6 分析评价滑坡稳定性;

7提出防治措施和监测建议。

【条文说明】6.3.3 滑坡的形成与场地地形、地貌、地质、水文、气象条件、地震，以及人类的活动等有很大关系，滑坡的类型、范围、规模等决定着对工程的危害性大小。

滑坡不仅是一种自然现象，人类工程活动也可能引发滑坡。滑坡勘察应在充分收集区域水文、气象条件、地形地貌、地层岩性、地质构造与地震等资料基础上，重点查明滑坡的类型、范围、规模、滑动方向、形态特征及边界条件，近期变形破坏特征、影响范围，滑坡体物质构成、滑动面(带)的岩土特性、分布位置及其形态，滑动区岩土的渗透性，地下水类型、埋藏条件、补给、径流和排泄等条件，分析评价滑坡的稳定性、发展趋势及其对建设项目的影响与危害和建设场地适宜性，提出滑坡防治方案、治理工程措施、施工注意事项和监测等建议。

6.3.4 危岩和崩塌场地勘察报告应叙述下列内容：

1 地质背景、水文气象、地质构造与地震、水文地质特征、人类活动情况；

2 危岩和崩塌类型、规模、范围，崩塌体的大小、崩落方向、形态特征及边界条件、危岩体岩性特征、风化程度和岩体完整程度，近期变形破坏特征、发展趋势和对工程与环境的危害性;

3 危岩和崩塌的形成条件、影响因素；

4 岩体结构类型，结构面的产状、组合关系闭合程度、力学属性、延展及贯穿情况；

5 危岩和崩塌的稳定性、影响范围、危害程度及工程建设的适宜性；

6提供防治工程设计的岩土参数，提出防治措施和监测建议。

【条文说明】6.3.4 危岩和崩塌勘察应在充分收集区域水文、气象条件、地形地貌、地层岩性、地质构造与地震等资料基础上，重点分析形成危岩、崩塌的条件，包括地形、岩土性质、构造、地下水等。陡峻的斜坡地形是形成崩塌的必要条件，岩土体的性质对崩塌的形成具有明显的控制作用，地质构造和地质结构面的发育程度对崩塌的形成同样具有控制性作用。斜坡地带发育有连通性的节理裂隙，易得到降水或较远处地下水的补给渗透，使得斜坡上的不稳定岩土体更易失稳形成崩塌。另外，降雨、地震、昼夜温差变化、冰雪冻融、不合理的边坡开挖等均可促使岩土体产生崩塌。

6.3.5 采空区场地勘察报告应叙述下列内容：

1 采空区的区域地质概况、地形地貌条件；

2 采空区的范围、层数、埋藏深度、开采时间、开采方式、开采厚度、回采率、保护煤柱的留设情况、上覆岩层的特性、顶板管理方式等；

3 采空三带的分布、塌落、空隙、填充和积水情况、剩余空隙率、填充物的性状、密实程度等；

4 地表变形特征、变化规律、发展趋势、残余变形，对工程的危害性；

5 场地水文地质条件、采空区附近的抽水和排水情况及其对采空区稳定性的影响；

6 采空区稳定性及工程建设适宜性的初步分析评价；

7 提供防治工程设计的岩土参数；

8 防治措施和监测建议。

【条文说明】6.3.5 采空区分为老采空区、现采空区和未来采空区，均可能产生采空塌陷。对老采空区主要调查采空区的分布范围、埋深、充填情况和密实程度等，判断其上覆岩层的稳定性；对现采空区和未来采空区应判断产生采空塌陷、地表变形的发展趋势及稳定时间。

6.3.6  黄土洞穴场地勘察报告应叙述下列内容：

1 黄土洞穴发育与地形地貌、地质构造、地层时代、节理裂隙、岩性、地表水和地下水、气候条件的关系；

2 分布、形态、发育深度、断面大小与空间形态特征；

3 分布规律及其形成环境，包括黄土洞穴的地形地貌分布规律、黄土洞穴的层次发育规律及其特点、黄土洞穴发育地层分布规律及其特点；

4 发展趋势、稳定性及工程建设的适宜性分析评价；

5 提供防治工程设计的岩土参数；

6 防治措施和监测建议。

【条文说明】6.3.6 黄土洞穴不但直接造成土壤物质的流失，而且对塬畔、梁峁分割蚕食，加剧了沟蚀发展，且因其发育常伴随重力作用，造成严重的水土流失和地质环境的改变。此外黄土洞穴也是塑造黄土高原地貌的一种外部营力作用，对黄土区的各种工程设施形成巨大的潜在危害。

6.3.7  地裂缝场地勘察报告应叙述下列内容：

1 场地地形地貌、地质构造；

2 地下水埋藏条件、含水层渗透系数、地下水补给、径流、排泄条件;

3 地裂缝发育情况、分布规律，裂缝形态、大小、延伸方向、延伸长度，裂缝间距，裂缝发育的土层位置和裂缝性质；

4 分析地裂缝产生的原因和活动性，评价工程建设的适宜性；

5 防治措施和监测建议。

## 6.4 废弃物处理工程

6.4.1 本节适用于新建、改（扩）建的垃圾填埋场、工业废渣堆场工程详勘报告的编制。

6.4.2 工程概况的叙述除应满足本标准第4.2节的要求外，尚应重点叙述以下内容：

1 废弃物的成分、粒度、物理和化学性质，废弃物的日处理量、堆填方式与要求；

2 堆场或填埋场库区结构、堆场或填埋场的总容量、有效容量和使用年限、渗沥液收集导排系统、盲沟、填埋气体及产气量；

3 山谷型堆填场的流域面积、降水量、径流量、多年一遇洪峰流量；

4 初期坝的开挖坡度、开挖轮廓线、坝长、坝顶标高，加高坝的开挖坡度、最终坝顶标高；

5 邻近的水源地保护带、水源开采情况和环境保护要求。

6.4.3 环境与工程地质条件的叙述除应满足本标准第4.5节的要求外，尚应重点叙述区域气象、水文资料，周围是否有水源地分布，场地地基土强度、渗透性及变形特征，地下水水位及其变化、补给与排泄条件，对工程有影响的承压水分布及其水位变化，地下水与地表水的水力联系等。

【条文说明】6.4.3渗滤液泄漏或处理不当对地下水及对地表水产生污染，与渗透有关的水文地质条件，是建造防渗帷幕、截污坝、截水墙等工程的主要依据，勘察报告应予以说明。

6.4.4 岩土工程分析评价除应满足本标准第4.7节的要求外，尚应包括下列内容:

1 评价堆填区和边坡、坝址的稳定性，提出治理措施的建议；

2 评价地基土的强度与变形特征；

3 阐明拟建场区及相邻影响区的水文地质条件，提供地基土的渗透系数等水文地质参数；

4 根据废弃物处理场类型、填埋场库区结构、容量、坝型和坝高、建（构）筑物的性质，建议可供选择的基础型式、地基处理、防渗及边坡治理措施；

5 对地下水位高的废弃物处理建设项目，应对施工期、空载候填期和下潜设施（如集水井、调节池）等不利组合提出抗浮、突涌分析建议；

6 扩建或改建工程，应根据场地原环境资料和调查资料，判断场地地基土和水是否受污染、污染种类及污染程度，并提出预防措施建议;

7 提出工程监测的建议；

8 料场建筑材料的储量、质量、运距等；

9 施工用水等。

6.4.5 经过专项委托，可进行下列分析评价，提出专项报告:

1 根据废弃物渗沥液的化学成分，分析污染物的迁移规律，开展预测填埋场运营过程中出现渗沥液垂直和侧向渗漏，引起污染可能性的专项评价;

2 分析预测暴雨和地质灾害对堆体、坝体的影响，预测堆体和坝体发生垮塌、滑坡、天然气爆炸、污水泄漏等突发事件可能造成的影响，提出对策或建议。

## 6.5场平工程

6.5.1 本节适用于场平工程原场地勘察报告的编制，岩土工程分析评价应按挖方区、填方区及填筑体、边坡区分别进行评价。

【条文说明】6.5.1场平工程即场地形成工程，是为实现工程建设的建筑设计、生态设计、景观设计目标，在场地设计高程形成的过程中，通过对场地的挖方、填方、地基处理、场地临时排水等预处理，使场地在标高、稳定性、地基强度（承载力）、变形控制等方面达到一定的控制标准，以满足后续建造期间和使用期间对场地要求的工程建设行为。

相较于一般建设工程，场平工程中挖方区、填方区及边坡区原场地勘察工作重点不同，挖方区原场地地基主要是填筑材料勘察，需要查明填料特性和储量；填方区主要是填筑体地基勘察，需要查明湿陷土、松散土、软弱土、滑坡和采空区等不良地质体的分布范围、深（厚）度和性质；边坡区则主要作为支挡结构周围介质勘察，需要查明土的抗剪强度特性。

6.5.2 工程概况的叙述除应满足本标准第4.2节的要求外，尚应重点叙述场平后场地地面标高、挖填方范围、厚度、边坡的坡度与性质、周边环境条件、用地规划等。

【条文说明】6.5.2边坡的性质此处主要指挖方、填方边坡。

6.5.3 环境与工程地质条件的叙述除应满足本标准第4.5节的要求外，尚应重点叙述区域水文气象条件、周边地表水体及地下水的分布、现状边坡的分布及坡体稳定性、不良地质作用和地质灾害、特殊性岩土的分布及其工程特性、汇水面积等。

6.5.4 岩土工程分析评价除应满足本标准第4.7节的要求外，尚应进行工程与地质环境的相互影响预测分析，并应叙述下列内容:

1 挖方区应叙述下列内容：

1）挖方区岩土体的工程性质及压实系数、填挖比系数；

2）设计高程以下有无软弱土层及其他特殊性岩土、黄土洞穴及其他不良地质作用和地质灾害，评价其对工程的影响，提出相应处理措施建议。

2 填方区及填筑体应叙述下列内容：

1)原场地处理及填筑体填筑方法建议；

2)填筑后填筑体自身及原地基的稳定性评价；

3）不良地质作用和地质灾害对工程的影响及处理措施建议；

4）压（夯）实填土地基差异沉降敏感度评价，提出变形监测建议；

5）预测填筑体自身及原地基的沉降量；

6）黄土地区填方当工程需要时，评价黄土高压力下的浸水饱和与湿化变形特性。

3 边坡区应叙述下列内容：

1）边坡区及其影响区内影响边坡稳定的工程地质问题及相应处理措施建议；

2）提供满足不同工况下挖方边坡稳定分析的物理力学参数，对填方边坡填筑提供建议；

3）提出边坡挖填方施工应注意的问题；

4）提出边坡变形监测的建议。

6.5.5 场平工程原场地勘察水文地质勘察成果除应满足本标准第4.5节的要求外，尚应重点叙述下列内容：

1 区域自然气候、水文和水文地质资料，包括气温、年降水量、蒸发量、冰期、霜期、冻结期、冻结深度等；

2 水井、泉和其他地下水露头情况；分析地下水对边坡稳定性的影响；

3 场区附近的河流、水系、水源及水的流向、流速和流量，10年、15年、20年一遇的水位和历年最高洪水位及其发生时间和淹没范围；

4 提出对地下水和地表水疏导排泄等措施的建议；

5 分析场区工程建设前后地下水流场的变化规律以及地下水对填筑体、湿陷性黄土、岩石软化、边坡稳定性的影响，以及可能引起的环境地质、水土保持和地质灾害问题，并提出防治措施的建议。

【条文说明】6.5.5 高填方地基工程建设会影响原场地地表水、地下水及地表水和地下水的水力关系，因此需要查明高填方地基工程引起的水环境变化，提出疏排水建议，分析高填方对区域环境的影响，防止因水环境变化引起高填方工程破坏。

6.5.6 场平工程原场地勘察报告的内容除应包括本标准第4章要求的内容外，尚应包括下列内容：

1  工程地质测绘与调查和初步勘察成果宜附实际材料图、综合工程地质图、工程地质分区图、综合地质柱状图以及各种影像资料和文字说明等；

2 任务需要时可提交岩土工程及水文测试试验、检验或监测、事故调查与分析、专门岩土工程与水文地质的技术咨询报告等专题报告。

【条文说明】6.5.6在成果资料整理中应重视素描图和影像资料的分析整理工作。这不仅有助于岩土工程成果资料的整理，而且在原场地地基处理、盲沟回填等一系列工程施工完成后，一旦由于研究分析或法律诉讼上的需要，就比较容易恢复和重现一些重要的背景资料。

# 7图表

## 7.1一般规定

7.1.1 本章图表主要指勘察报告中与文字部分相对独立的图表，图表的内容及签字要求应分别符合本标准第2.0.6及第2.0.7条的要求。

7.1.2 文字部分的插图、插表，应分图、表两类统一编号，内容要求可参照本章要求。

7.1.3 勘察报告的图件应有图签，图签内容应包含工程名称、图件名称、勘察阶段、比例尺、编制时间、编制单位及相关责任人签字。

7.1.4 勘察报告的图件应有图例，图例可在图中表示，也可单页表示，常用图例方框大小可采用16mm×8mm。

7.1.5 图表中的勘探点、测试点和观测点均应编号，编号应采用阿拉伯数字或英文与阿拉伯数字组合表示；同一项目场地勘察报告中的编号不得重复。

7.1.6 图件的比例尺应与各勘察阶段的精度要求相适应，常用的比例尺一般为1:100、1:200、1:300、1:500、1:1000、1:2000或1:5000。

【条文说明】7.1.6 同期勘察报告中的同类图件宜采用同一比例尺；对岩土工程勘察综合性成果图件，当不能采用同一种比例尺时，宜在每个图名下方标注其比例；剖面图的垂直与水平比例尺的比值以1~5倍为宜，且不得大于10倍。

7.1.7 图纸的基本幅面应符合国家现行有关标准、规范的规定，不应加宽，可以加长；市政工程图幅较长时，宜分幅拼接并分幅编号。

【条文说明】7.1.7 图纸的基本图幅的具体尺寸如下表。

图幅基本尺寸              mm

| 图幅号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B×L | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
| c | 10 |  |  | 5 |  |
| a | 25 |  |  |  |  |
| 图幅 基本 尺寸 示意图 |  |  |  |  |  |

图纸的基本幅面需要加长时，A0、A2和A4的加长量应为幅面A0长边1/8的整数倍；A1和A3的加长量应为幅面A0短边1/4的整数倍；图纸幅面宜按下表的规定确定。

图纸幅面加长规格          mm

| 图纸代号 | ISO代号 | B×L | 图纸代号 | ISO代号 | B×L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0_1 | — | 841×1338 | A2_3 | — | 420×1041 |
| A0_2 | — | 841×1487 | A2_4 | A3×4 | 420×1189 |
| A0_3 | — | 841×1635 | A2_5 | — | 420×1358 |
| A0_4 | A1×3 | 841×1784 | A2_6 | A3×5 | 420×1487 |
| A0_5 | — | 841×1932 | A2_7 | — | 420×1635 |
| A0_6 | — | 841×2081 | A2_8 | A3×6 | 420×1784 |
| A0_7 | — | 841×2230 | A2_9 | — | 420×1932 |
| A0_8 | A1×4 | 841×2387 | A2_10 | A3×7 | 420×2081 |
| A1_1 | — | 594×1051 | A3_1 | A4×3 | 297×631 |
| A1_2 | A2×3 | 594×1261 | A3_2 | A4×4 | 297×841 |
| A1_3 | — | 594×1472 | A3_3 | A4×5 | 297×1051 |
| A1_4 | A2×4 | 594×1682 | A3_4 | A4×6 | 297×1261 |
| A1_5 | — | 594×1892 | A3_5 | A4×7 | 297×1472 |
| A1_6 | A2×5 | 594×2102 | A3_6 | A4×8 | 297×1682 |
| A2_1 | — | 420×743 | A3_1 | A4×9 | 297×1892 |
| A2_2 | A3×3 | 420×892 | — | — | — |

## 7.2平面图件

7.2.1 平面图件应附有地形图及建筑红线，并均应有方向标识，其展示的范围应包括项目场地及其周边对项目实施有明显影响的地形地物、不良地质、河道沟浜等，对于距场地较远的影响因素（如发震断裂），可采用小比例尺的示意图体现。

7.2.2 绘制综合工程地质图应符合下列规定：

1 综合工程地质图包括以下内容：

1）地层的地质时代、成因类型、接触关系、岩层产状、各地段内地层的代表性柱状剖面、厚度范围值；

2）褶皱和断层的性质、展布、产状；

3）地貌单元形态及其界线，不良地质现象的类型、形态、分布；

4）勘探点的平面位置、编号、地面高程；

5）代表性的工程地质剖面线及其编号；

6）综合地层柱状图；

7）坐标线与地形等高线；

8）勘察区范围轮廓线；

9）指北针、图例、表格与文字说明等。

2 绘制综合工程地质图要求如下：

1）应以工程地质测绘与调查、勘探、试验等资料为依据；

2）应突出关键性的工程地质问题，对工程建设可能造成危害的地质因素，宜在图内适当位置放大表示或列表说明；

3）剖面线应垂直地貌单元边界线、地质构造线及地层界线；

4）当图件中附有工程地质条件说明时，宜按规划的建筑地段进行编写。

7.2.3 绘制勘探点平面位置图应符合下列规定；

1 房屋建筑工程建筑物与勘探点平面位置图包括以下内容：

1）拟建工程的轮廓线及其与红线及已有建筑物的关系、层数、高度及其名称、编号、拟定的场地整平标高；

2）已有建筑物的轮廓线、层数、高度及其名称；

3）勘探点及原位测试点的位置、类型、编号、深度、孔口高程、水位高程等；

4）工程地质剖面线的位置及编号；

5）指北针、比例尺、图例、必要的文字说明；

- 6）地面起伏或占地面积较大的工程，应以相同比例尺的地形图为底图。

2 市政工程勘探点平面位置图包括以下内容：

1）道路工程、室外管道工程、地下管廊工程等线状工程应附带有道路走向和里程桩号的设计带状平面图；

2）桥涵工程、城市给排水厂站工程应附拟建工程位置图。

3 绘制勘探点平面布置图要求如下：

1）勘探点的平面位置、地面高程应以测量成果为依据；

2）勘探点宜分期分阶段编号，勘探点编号的顺序按其在平面图中的位置从左到右、自上而下一次进行，同期同阶段不得重号，利用的勘探点编号应予以区别，并有相应的说明；

3）对勘探点过密的局部地段，宜在该图合适位置放大表示或单独出图。

4 绘制工程地质剖面图的原则如下：

1）剖面线的起始方向以左与下为起点、右与上为终点；

2）剖面顺序应先横向、自上而下；后竖向，由左向右编号。

7.2.4 根据需要，可针对场地地形变迁、主要工程地质问题等要素绘制专门的平面图件，如填土底界等高线图、基岩顶面标高等值线图、地下水等水位线图、湿陷性分区图、不利埋藏物分布图等。

【条文说明】7.2.4当场地地形发生变迁或地面标高发生较大变化时（如填沟、削坡或大面积、大厚度挖填方），应搜集变化前的原始地形图，并提供变化后的现状地形图进行对比，必要时宜选择代表性部位绘制剖面示意图，以直观表现地面变化。

## 7.3剖面图件

7.3.1 绘制工程地质剖面图应符合下列规定：

1 房屋建筑工程地质剖面图包括以下内容：

1）剖面编号、使用的高程系统、勘探点地面标高、深度、间距、地面线等，基岩地区尚应包括剖面线的方位角；

2）地层岩性符号、时代成因、层序、接触关系及其分界线、岩层产状、岩石的风化程度及其分界线；

3）褶皱、断层的性质、产状；

4）地形、地貌形态及界线；

5）标准贯入试验点位置与实测锤击数、取样位置、类型；

6）静力触探试验曲线、动力触探试验梯度线及各种曲线及其标尺；

7）地下水稳定水位高程及埋深；

8）地形起伏较大或工程需要时，标明场地整平标高及拟建房屋建筑基底标高；

9）图例与说明。

2 市政工程工程地质剖面图或工程地质断面图尚应包括以下内容：

1）线路及地面标高、里程等要素；

2）路基设计标高及挖填方位置；

3）管道工程的设计管道顶底标高；

4）按地形地貌进行分区后的工程地质特征、土石类别等。

【条文说明】7.3.1用于稳定性分析的工程地质剖面图，其水平向与垂直向比例宜相同，避免剖面图反映的地层起伏情况失真。

7.3.2 绘制工程地质剖面图要求如下：

1 以地质柱状图或综合分层表为主要依据；

2 制图时剖面水平放置，左起右终，一般情况下剖面自两端勘探点起向外各延20mm，地面线应与实际地形一致；当剖面线两端存在影响场地、地基或基坑稳定性的地形地貌、地质作用或地形起伏较大时，外延距离应根据需要确定，并根据实际尺寸按比例表示；

3 探槽范围内的地形线用虚线表示，通过梁、沟、坎、涵洞、河（湖）等时应按实际表示；

4 土层分层界线等一般绘圆滑线，当两点间起伏不大时可连成直线，透镜体尖灭端或地层不连续的尖灭端宜用细实线封闭；

5 层序及岩性符号一般画在两个勘探孔之间，无原位测试曲线时，亦可两侧填充；

6 岩层产状应表示视倾角，并标注实测产状和剖面方向；当只需反映岩性时，可按水平岩层表示。

7 对地下水位，宜绘稳定水位；当地下水属承压水、其水位上升至孔口以上时，应以水头上升顶点高程标注在孔口之上，并应同纵标尺相一致；

8 勘探孔左侧设置的内容有：采取岩、土、水样和标准贯入、十字板剪力试验的位置等；同一深度有多种手段时，标注位置向左顺移。

9 勘探孔右侧设置的内容有：分层深度、静力触探试验曲线、动力触探试验梯度线。当试验曲线峰端与右侧相邻孔中心线距离小于30mm时，应在距右侧邻孔中心线30mm处用垂直线封闭曲线，并标注该段被截去的锥头阻力qc、侧壁摩阻力fs、重型动力触探锤击数N63.5等数值中具有代表性的数值。

10 当剖面中个别钻孔过深且岩性均一，可在不影响其他孔的情况下，在其主要持力层以下适当深度与高程标尺同步断开画出，但应按实际尺寸标注。

## 7.4柱状图

7.4.1 有代表性的钻孔（探井、探槽）应绘制单孔柱状图，柱状图应标明下列内容:

1 钻孔（探井、探槽）的编号、坐标、地面高程、勘探深度与井孔线；

2 地层编号、年代和成因类型、层厚、层底深度、层底高程、柱状图及其综合描述；

3 黏性土的状态及其界线、粉土、砂类土、碎石土的湿度、密实度及其界线，岩芯钻进中的回水情况，岩芯采取率及岩石质量指标RQD；

4 取样的类别、位置，原位测试的类别、位置及主要测试成果；

5 地下水的埋藏深度与地下水位高程。

【条文说明】7.4.1对钻孔数量较多的工程，其勘察报告可仅提供控制性钻孔或典型地层钻孔的柱状图。当工程地质条件复杂、地层分布变化较大的场地应提供全部钻孔柱状图，其中岩性特征及包含物的描述要详细，反映各孔的特点。

7.4.2 绘制工程地质柱状图要求如下：

1 地层描述应以野外钻掘探资料为准，突出地层微观变化，不应照抄报告中的整个场地的岩性描述，应反映该孔的单孔实际情况；

2 比例尺不应小于其在工程地质剖面图上的垂直比例尺。

# 8 附件

## 8.1一般规定

8.1.1 勘察报告附件是指与勘察报告文字部分、图表部分相对独立的完整的成果报告，包括的内容应符合本标准2.0.8条要求。

8.1.2 附件应由封面、扉页、正文、图表组成，签章应符合本标准2.0.8条要求。

## 8.2检测报告（土、水、岩样）

8.2.1 检测报告封面、扉页、正文应符合计量认证的要求，图表包含室内土、水、岩样试验成果图表，应包括下列内容：

1 室内土工试验成果总表应标明下列内容:

1) 工程名称、试验日期、试样编号、钻孔编号、取样深度、土的分类、定名依据的标准；

2) 试验指标名称、符号和计量单位；

3) 试验成果的各项指标等；

4) 设计需要时，尚应提供渗透系数、固结系数、抗剪强度粘聚力和内摩擦角、无侧限抗压强度、静止侧压力系数、先期固结压力等相关指标。

2 固结试验最后一级加荷等级大于等于400kPa时应绘制孔隙比（e）~压力（p）曲线成果图表，并标明下列内容：

1) 单个试样孔隙比（e）~压力（p）曲线，应包含试样编号、钻孔编号、取样深度、各级压力对应的孔隙比、各压力段压缩系数和压缩模量；

2) 分层统计的各土层孔隙比（e）~压力（p）曲线，应包含各土层编号和名称、各级压力对应的孔隙比、各压力段压缩系数和压缩模量；

3) 回弹试验应提供包含回弹压力段的试验曲线及回弹模量。

3 黄土压缩试验成果图表应标明下列内容:

1) 试样编号、钻孔编号、取样深度、试验日期；

2) 测定湿陷系数的湿陷压力及测定自重湿陷系数的饱和自重压力；

3) 各级压力下的未浸水试样和浸水试样的试样高度和单位沉降、湿陷变形系数；

4) 试样高度与压力关系曲线；

5）湿陷变形系数与压力关系曲线。

4 高压固结试验成果图表应标明下列内容:

1) 试样编号、钻孔编号、取样深度；

2) 孔隙比（e）~压力对数（lgp）曲线；

3) 先期固结压力（pc）、压缩指数（Cc）和回弹指数（Cs） 指标值。

5 剪切试验应说明试验方法（静三轴、直剪）、固结条件、排水条件，成果图表应标明下列内容：

1) 试样编号、钻孔编号、土样名称;

2) 静三轴试验应提供主应力差和轴向应变关系曲线、摩尔圆和强度包络线;

3) 直剪试验应提供抗剪强度与垂直压力关系曲线图表或不同垂直压力下的抗剪强度;

4) 抗剪强度指标。

6 击实试验成果图表应标明下列内容:

1) 试样编号、钻孔编号、土样名称、试验方法;

2) 干密度和含水量关系曲线;

3) 最大干密度和最优含水量。

7 热物性试验成果表应标明下列内容：

1) 试样编号、钻孔编号、取样深度和土样名称；

2) 含水量、密度、比重、饱和度、孔隙比；

3) 导热系数和比热容。

8 土动力参数测试成果图表应标明下列内容：

1) 试样的物理性试验成果表，包括试样编号、钻孔编号、取样深度、名称、颗粒组成、密度、含水量；

2) 各土样初始动剪切模量（G0）、拟合参数（ar）、（br)值汇总表；

3) 阻尼比（D）~动剪应变（γd）、剪切模量比（G0）~动剪应变（γd）关系曲线。

9 水（土）质分析成果表应标明下列内容:

1) 试样编号、钻孔编号、取样深度、取样时间、试验时间、测定项目名称、符号、单位及分析化验的含量值;

2) 各试样的水（土）质分析结果。

10 岩石试验成果表应标明下列内容：

1)含水率、颗粒密度、块体密度、吸水率、膨胀率、耐崩解性指数等试验

a.工程名称、试验日期、取样位置、试件编号、钻孔编号、试件尺寸等；

b.试验项目名称、符号和单位；

2)岩石单轴抗压强度试验：

a.工程名称、取样位置、试件编号、试件尺寸、破坏荷载；

b.岩石在天然状态、烘干状态、饱和状态或其他含水状态下的单轴抗压强值；

3)岩石单轴压缩变形试验：

a.工程名称、取样位置、试件编号、试件尺寸、各级荷载下的应力及纵向和横向应变值、破坏荷载；

b.绘制应力与纵向和横向应变关系曲线；

c.岩石平均弹性模量和岩石平均泊松比，岩石割线弹性模量和相应的岩石泊松比

4)岩石三轴压缩试验：

a.工程名称、取样位置、试件编号、试件尺寸、各侧向压应力下各轴向破坏荷载；

b.绘制莫尔应力圆；

c.岩石三轴应力状态下的强度参数。

5)岩石抗拉强度试验：

a.工程名称、取样位置、试件编号、试件尺寸、破坏荷载；

b.岩石抗拉强度；

6)岩石直剪试验：

a.工程名称、取样位置、试件编号、剪切面积、各法向荷载下各级剪切荷载时的法向位移及剪切位移；

b.绘制各法向应力下的剪应力与剪切位移及法向位移关系曲线；根据各级剪切阶段特征点的剪应力与法向应力绘制关系曲线，

c.岩石抗剪强度参数。

7)岩石点载荷试验：

a.工程名称、取样位置、试件编号、试验类型、时间尺寸、破坏荷载；

b.岩石点载荷强度。

【条文说明】8.2检测报告（土、水、岩样）

1 试验成果的各项指标主要包括：土的物理性质指标（天然含水量、湿密度、干密度、土粒比重、饱和度、孔隙比）、砂土及粉土的颗粒组成百分含量、压缩系数和压缩模量、自重湿陷系数、湿陷系数和湿陷起始压力、界限含水量；

2 固结试验的最后一级加荷等级小于400kPa时，可不提供孔隙比e~压力p曲线成果图表，但需在室内土工试验成果表中提供单个土样各压力段的压缩系数和压缩模量；

3 土动力参数测试包括动三轴、共振柱、动单剪、动扭剪试验；

4 水质简分析报告需要提供Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3- 、CO32- 、NH4+、OH-、侵蚀性CO2、游离CO2 等测试项目的含量、pH 值及总矿化度等；

5岩石试验成果的各项指标主要包括：含水率、颗粒密度、块体密度、吸水率、膨胀率等；

岩石单轴压缩变形试验，计算岩石抗压强度、各级应力，绘制应力与纵向应变及横向应变关系曲线，计算岩石平均弹性模量和岩石平均泊松比，计算岩石割线弹性模量和相应的岩石泊松比；

岩石三轴压缩试验根据计算的轴向应力及相应施加的侧压力值，在τ-σ坐标图山上绘制莫尔应力圆，根据库伦--莫尔强度理论确定岩石三轴应力状态下的强度参数；

岩石点载荷试验，计算的垂直和平行弱面岩石点载荷强度应取平均值。

## 8.3原位测试报告

8.3.1 原位测试报告文字应包括下列内容。

1 工程概况中应叙述项目测试内容、测试时间、完成工作量等。

2 依据的技术标准；

3 测试目的应叙述静力触探试验、十字板剪切试验、旁压试验、载荷试验、剪切波速测试、场地地脉动测试、电阻率测试各自的目的、取得的参数等；

4 测试分析仪器及设备中应明确仪器型号、测试精度、标定参数、标定的有效期等；

5 现场试验中应叙述各测试手段的现场试验方法；

6 资料整理及数据分析；

7 测试结果。

8.3.2 原位测试报告包括的成果图表如下：

1 各类原位测试成果图表均应标明工程名称、钻孔编号、孔口标高、坐标、试验方法、仪器型号、试验日期；

2 静力触探测试成果图表尚应标明下列内容:

1) 单孔分层测试值；

2) 单孔随深度变化的静力触探曲线及竖向比例、地层编号、地层名称、层底深度、分层厚度、锥头阻力（qc）、侧壁摩阻力（fs）、摩阻比（Rf ）、柱状图及锥头阻力和侧壁摩阻力曲线；

3) 当在工程地质剖面图相应的静力触探孔右侧绘制试验曲线时，同一场地锥头阻力（qc）、侧壁摩阻力（fs）比例应一致；

4) 测试孔隙水压力的静探试验，尚应提供孔隙水压力随深度变化曲线；进行孔压消散测试时，尚应提供孔隙水压力随时间的消散曲线；

3 十字板剪切试验成果图表尚应标明下列内容:

1) 土层编号、土层名称、层底深度及标高、土层厚度；

2) 试验点深度、原状土十字板抗剪强度（cu）、重塑土十字板抗剪强度（cu’）、灵敏度（St）以及随深度h的变化曲线。

4 旁压试验成果图表尚应标明下列内容:

1) 各试验点试验成果图表，包含孔号、试验点编号、试验深度、土层编号、土层名称及试验数据;

2) 试验压力（p）与体积（V）、体积增量（ΔV） 曲线;

3) 各试验点的初始压力（p0）、临塑压力（p y）、极限压力（pl）、旁压模量（Em）、剪切模量（Gm）、侧向基床反力系数（Km）等参数。

5 载荷试验成果图表尚应标明下列内容:

1) 试验深度、荷载板尺寸、土层编号和名称、地下水位埋深；

2) 试验点平面位置；

3) 荷载（p）与沉降（s）关系曲线、沉降（s）与时间（lgt）关系曲线；

4) 比例界限、变形模量、承载力特征值和极限承载力标准值。

6 剪切波速测试成果图表尚应标明下列内容:

1) 时程曲线、时间距离曲线图、波速；

2) 波速与深度关系曲线；

3) 土层初始剪切模量、弹性模量和场地地基土的基本周期。

7 场地地脉动测试成果图表尚应标明下列内容:

1) 测点的东西向、南北向和垂直向振动时域、频域曲线；

2) 场地卓越周期；

3) 振动幅值~时间曲线。

8 电阻率测试成果图表尚应标明下列内容:

1) 电阻率与深度关系曲线；

2) 各土层电阻率的最大值、最小值和平均值汇总表。

【条文说明】8.3静力触探测试曲线在附件中可采用单孔柱状图的形式提供。

## 8.4物探报告

8.4.1 物探报告文字应包括下列内容：

1 工程概况中应叙述项目测试目的与任务、测试内容、测试时间、人员等；

2 测区地质概况中主要应叙述该区域内的地层及构造概况等；

3 场地情况说明中应叙述场地地形起伏情况及已有地物情况，对测线的布设及测试成果数据分析的影响；

4 物探仪器、设备、工作方法及工作量；

5 数据处理及成果；

6 结论及建议。

8.4.2 物探报告包括的成果图表如下：

1 各类物探成果图表均应标明工程名称、测试编号、孔口标高、坐标、试验方法、仪器型号、试验日期等；

2 图件包括各方法测线平面布置及成果图、断面图或测试曲线图等。

## 8.5 水文地质测试报告

8.5.1 水文地质测试报告文字部分包括工程概况、试验依据、试验内容、仪器、方法、结果等。

8.5.2 注水（渗水）试验成果图表应包括下列内容：

1 试验编号、地面高程、试验位置或试坑尺寸、试验设备型号及尺寸、试验方法、地层剖面、试验日期等；

2 常水头试验时应包括注水量与时间、水位恢复曲线、渗透系数、渗透系数计算公式等；

3 变水头试验时应包括水头比与时间关系曲线、滞后时间、渗透系数、渗透系数计算公式等；

8.5.3 抽水试验成果图表应包括下列内容：

1 试验编号、地面高程、稳定水位、抽水孔结构及地层剖面、水位降深、涌水量、水位恢复曲线、渗透系数、渗透系数计算公式等；

2 出水量与时间、水位降深与时间、出水量与水位降深、单位出水量与水位降深关系曲线等；

3 多孔抽水试验成果图表应包括多孔抽水孔平面关系示意图、带有抽降水位线的剖面图、观测孔的水位降深等内容。

8.5.4 压水试验成果图表应包括下列内容：

1 试验日期、试验编号、地下水位、试验设备型号及尺寸、栓塞类型、试验段长度及地层；

2 栓塞安装示意图及主要试验参数；

3 压力与流量关系曲线、曲线类型、试段透水率、渗透系数、吕荣值等。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《岩土工程勘察规范》GB 50021

《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025

《中国地震动参数区划图》GB18306

《高层建筑岩土勘察标准》JGJ 72

《建筑桩基技术规范》JGJ 94

《城市桥梁设计规范》CJJ 11

《市政工程勘察规范》CJJ 56

《火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规定》 DL/T 5093